1. Prausiklis odos priežiūrai, sudėtyje turintis aktyviųjų komponentų - glikolio rūgšties ir salicilo rūgšties, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad turi papildomai gliukonolaktono, o prausiklio sudėtis (masės %) yra tokia:

- dejonizuotas vanduo - 82,96 -85,88

- glicerinas - 5,0;

- glikolio rūgštis - 3,6 - 5,0;

- salicilo rūgštis - 1 - 1,5;

- natrio hidroksidas - 1,5;

- dinatrio kokoamfodiacetatas - 1,0 - 1,5;

- natrio chloridas - 0,1 - 0,2;

- gliukonolaktonas - 1,0;

- ksantano derva - 0,7 - 0,9;

- polikvaternis-80 -0,02 - 0,04;

- maltolis - 0,2 - 0,4.

2. Prausiklis pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad vietoje natrio hidroksido turi kitas bazes - rūgščių druskas arba metalų hidroksidus, pavyzdžiui, trinario fosfatą arba kalio hidroksidą.

3. Prausiklis pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad vietoje maltolio turi etilmaltolį.

4. Prausiklis pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad vietoje dejonizuoto vandens turi atvirkštinio osmoso (RO) metodu išgryninto vandens.

5. Prausiklio gamybos būdas, apimantis sudedamųjų dalių sudėjimą į homogenizatorių ir jų sumaišymą, kuriame prausiklio gamybos proceso seka yra sekanti:

a) į homogenizatorių supilama 75 % dejonizuoto vandens (nuo viso gamybai numatyto vandens kiekio) ir visas kiekis maltolio ir polikvaternio-80, įjungiamas maišymas, mišinys maišant sušildomas iki 30 ℃ ir dar maišoma apie 20 minučių, kol ištirps žaliavos;

b) suberiama salicilo rūgštis ir maišoma 20 minučių, palaikant 30 ℃ temperatūrą.

c) į atskirą talpą supilamas glicerinas, po to suberiama ksantano derva, viskas homogenizuojama iki vientisos masės, gaunant tirpalą B;

d) į homogenizatorių supilamas tirpalas B, intensyviai maišomas 10 minučių, po to maišymo greitis sumažinamas iki vidutinio ir maišymas tęsiamas, kol gaunama vientisa homogeniška masė;

e) į homogenizatorių supilama pusę glikolio rūgšties kiekio ir maišoma dar 20 minučių;

f) į homogenizatorių supilamas prieš tai dejonizuotame vandenyje (apie 50,0 % nuo likučio) ištirpintas natrio hidroksidas ir viskas maišoma 20 minučių;

g) į homogenizatorių supilama likusi glikolio rūgšties dalis ir maišoma dar 20 minučių;

h) į homogenizatorių supilamas likusiame dejonizuotame vandenyje ištirpintas gliukonolaktonas ir viskas maišoma dar 20 minučių;

i) į homogenizatorių supilamas dinatrio kokoamfodiacetatas ir viskas maišoma 20 minučių;

j) paimamas mėginys tyrimams ir patikrinamas mišinio pH, tirštumas, spalva, kvapas;

k) pagamintas produktas išpilstomas į talpas.

6. Būdas pagal 5 punktą, kuriame prausiklio pH išlaikomas ribose nuo 3,5 iki 5,5, panaudojant natrio hidroksidą ar kitas bazes - rūgščių druskas arba metalų hidroksidus, pavyzdžiui, trinario fosfatą arba kalio hidroksidą.

7. Būdas pagal 5 punktą, kuriame mišinys homogenizuojamas, kol gaunama klampaus skysčio konsistencija.

8. Prausiklis pagal 1-4 punktus, pagamintas būdu pagal 5-7 punktus, skirtas panaudoti aktyviai odos būklės priežiūrai, įskaitant profilaktikai nuo aknės.