1. Prausiklis odos priežiūrai, savo sudėtyje turintis azelaino rūgšties,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai turi gliukonolaktono ir glikolio rūgšties, o prausiklio sudėtis yra tokia:

- dejonizuotas vanduo - 83,4 - 82,6 masės %;

- glicerinas - 8,0 - 10,0 masės %;

- azelaino rūgštis - 2,0 - 3,5 masės %;

- glikolio rūgštis - 1,0 - 1,6 masės %;

- natrio hidroksidas - 1,0 masės %;

- dinatrio kokoamfodiacetatas - 1,5 - 2,5 masės %;

- alantoinas - 0,2 - 0,4 masės %;

- gliukonolaktonas - 2,0 masės %;

- ksantano derva - 0,7 - 0,9 masės %;

- polikvaternis-80 - 0,02 - 0,04 masės %;

- maltolis - 0,2 - 0,4 masės %.

2. Prausiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vietoje natrio hidroksido, naudojamo pH reikšmei nustatyti, naudoja kalio hidroksidą arba magnio hidroksidą.

3. Prausiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vietoje maltolio, naudojamo kaip konservantas ir produkto kvapiklis, turi izomaltolį arba etilmaltolį.

4. Prausiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vietoje ksantano dervos turi tara dervos.

5. Prausiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vietoje dejonizuoto vandens turi atvirkštinio osmoso (RO) metodu išgryninto vandens.

6. Prausiklio gamybos būdas, apimantis sudedamųjų dalių pagal 1-5 punktus sudėjimą į homogenizatorių ir jų sumaišymą, taikant temperatūrinį režimą, kuriame prausiklio gamybos proceso seka yra sekanti:

- į homogenizatorių supila 82,0 - 83,40 masės % dejonizuoto vandens ir 1,0 masės % natrio hidroksido; įjungia maišymą, mišinį sušildo iki 60 °C ir maišo, kol ištirps;

- į sušildytą homogenizatoriuje mišinį suberia 0,2 - 0,4 masės % alantoino ir maišo, kol ištirps;

- į homogenizatorių suberia 2,0 masės % gliukonolaktono ir 0,2 - 0,4 masės % maltolio ir maišo, kol ištirps;

- į homogenizatorių suberia 2,0 - 3,5 masės % azelaino rūgšties ir maišo apie 20-30 min.; taip gaunamas tirpalas A;

- į atskirą talpą supila 8,0 - 10,0 masės % glicerino, po to suberia 0,7 - 0,9 masės % ksantano dervos, homogenizuoja iki vientisos masės; taip gaunamas tirpalas B;

- į homogenizatoriuje esantį tirpalą A supila tirpalą B ir intensyviai maišo 10 minučių; toliau tęsia maišymą vidutiniu greičiu, kol bus gauta vientisa, homogeniška masė;

- į homogenizatorių supila 1,5 - 2,5 masės % dinatrio kokoamfodiacetato, išjungia šildymą ir tęsia maišymą tol, kol produktas pasiekia kambario temperatūrą;

- patikrina gautojo mišinio pH, tirštumą, spalvą, kvapą;

- pagamintą produktą išpilsto į talpas.

7. Būdas pagal 6 punktą, kuriame prausiklio pH išlaikomas ribose nuo 3,5 iki 5,0, panaudojant natrio hidroksidą.

8. Būdas pagal 7 punktą, kuriame prausiklio pH reguliuojamas, panaudojant kalio hidroksidą arba magnio hidroksidą.

9. Prausiklis pagal 1-5 punktus, pagamintas būdu pagal 6-8 punktus, skirtas panaudoti aktyviai odos būklės priežiūrai, įskaitant profilaktikai ir gydymui nuo rožinės (rosacea), aknės ir raudonio.