1. Lubose ar sienoje tvirtinamo oro ar šviesos difuzoriaus korpuso (2) ir jo dangtelio (3) tarpusavio sujungimo įtaisas, apimantis laikiklius (4), kurie atjungiamai sujungia minėtus korpusą (2) ir dangtelį (3) ir tamprų jungiantįjį elementą (1), jungiantį korpusą (2) su dangteliu (3),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tamprus jungiantysis elementas (1) yra bent viena ištempimo spyruoklė (7), kurios galuose numatytos prijungimo priemonės, skirtos fiksuotai spyruoklės (7) galus prijungti prie korpuso (2) ir dangtelio (3) atitinkamų prijungimo dalių.

2. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungiančiojo elemento ištempimo spyruoklės (7) galuose esančios prijungimo priemonės yra suformuotos iš spyruoklės (7) vientisos vijos tęsinio sukonfigūruojant iš jo abiejose spyruoklės (7) galuose prijungimo kilpas (8, 9).

3. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungiančiojo elemento ištempimo spyruoklės (7) galuose esanti bent viena prijungimo priemonė yra atskirai prijungtas prijungimo komponentas.

4. Įtaisas pagal 2 arba 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spyruoklės (7) galuose suformuotos prijungimo priemonės turi bent vieną fiksavimo karabiną (10).

5. Įtaisas pagal bet kurį iš 1–3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienas spyruoklės (7) galas per jame suformuotą atitinkamą prijungimo kilpą prijungtas prie dangtelyje įmontuotos kilpos (5), o kitas spyruoklės (7) galas per jame suformuotą kitą prijungimo kilpą prijungtas prie korpuse (2) įmontuoto dangtelio laikiklio (4).

6. Įtaisas pagal bet kurį iš 1–5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungiantysis elementas (1) pagamintas iš plieno, nerūdijančio plieno, kitų metalų ar kitų lauko ir patalpų vidaus sąlygoms bei ugniai ir aukštai temperatūrai patalpų gaisro metu atsparių medžiagų.

7. Elementas, pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungiančio elemento (1) tvirtinimo kilpos (8, 9) gali būti išlenktos, kad tinkamai priglustų ir pritvirtintų jungiantį elementą (1) prie difuzoriaus dangtelio laikiklio (4) ir/arba tvirtinimo kilpos (5) difuzoriaus dangtelyje.