1. H2/CO santykio reguliavimo sintetinėse dujose būdas, panaudojant kombinuotą kietosios ir skystosios biomasės ir/ar atliekų dujinimą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad

(a) naudoja vienalaikį kombinuotą, kietosios ir skystosios biomasės ir/ar atliekų dujinimą, kad vienu metu termiškai suskaidytų skirtingų frakcijų biomasę;

(b) parenka biomasės rūšis su skirtingais H/C santykiais, tokiu būdu vienu metu generuojamos sintetinės dujos su skirtingais H2/CO santykiais;

(c) naudoja vandens garo terminės plazmos reaktorių skystajai biomasei ir/ar atliekoms dujinti, tokiu būdu generuojamos sintetinės dujos su H2/CO santykiu didesniu už 2;

(d) papildomai į plazmocheminį reaktorių įveda kietosios biomasės dujinimo reaktoriuje generuotas sintetines dujas su H2/CO santykiu mažesniu už 1 bei keičia srautų KB/SB santykį, tokiu būdu reguliuojant H2/CO santykį išeinančiose dujose ribose nuo KB iki SB srautuose esančio santykio pagal kvadratinę reguliavimo priklausomybę.