1. Priglaistomo oro difuzoriaus pajungimo dėžė, skirta j jos angą (1) įmontuoti standų priglaistomo difuzoriaus pagrindą (2) su angomis oro srautui pratekėti (3) ir vienoje pusėje pritvirtintais iš gipso kompozito ar kitos lengvai šveičiamos medžiagos pagamintais elementais (4), apimanti dėžės korpusą (5), kurio atvirus priešpriešinius galus dengia atitinkami dangteliai (6), pritvirtinti prie korpuso jų pradinėje padėtyje,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad bent vieną dėžės korpuso galą dengiantis dangtelis (6) turi prailgintas šonines sieneles (7), atjungiamai pritvirtintas prie korpuso 5 ir sudarančias galimybę prailginti dėžės korpuso (5) angos (1) ilgį, nepilnai ištraukiant dangtelį (6) iš pradinės padėties į prailgintą padėtį, ir dangtelio šoninių sienelių (7) dalis, besiliečiančias su korpuso šonais iš išorės ar vidaus, atjungiamai pritvirtinant prie korpuso šonų.

2. Dėžė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dangtelio (6) prailgintos šoninės sienelės (7) prie korpuso šonų atjungiamai tvirtinamos srieginiu sujungimu.

3. Dėžė pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad srieginį sujungimą sudaro dangtelio (6) prailgintose šoninėse sienelėse (7) ir dėžės korpuso (5) kraštuose atitinkamai suformuotos reikiamo diametro kiaurymės, skirtos tvirtinimo elementams (8) praverti.

4. Dėžė pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dangtelio (6) prailginamose šoninėse sienelėse (7) ir dėžės korpuso (5) kraštuose suformuotų minėtų kiaurymių skaičius ir jų išdėstymas parenkamas taip, kad dangtelio prailginamos sienelės (7) prie dėžės korpuso (5) galėtų būti atjungiamai pritvirtintos tiek pradinėje padėtyje tiek prailgintoje padėtyje.

5. Dėžė pagal bet kurį iš 1–4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad korpuso (5) šonuose numatytos atitinkamai išdėstytos kiaurymės, skirtos difuzoriaus pagrindo (2) užlenktiems kraštams tvirtinti prie korpuso (5) šonų prakišant pro šias kiaurymes tvirtinimo elementus, esant prailgintoms sienelėms tiek pradinėje padėtyje tiek prailgintoje padėtyje.

6. Dėžė pagal bet kurį iš 1–5 punktų  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad difuzoriaus pajungimo dėžės korpusas (5) ir jo galus dengiantys dangteliai (6) gali būti pagaminti iš cinkuotos skardos, nerūdijančio plieno, kitų metalų, plastiko ar kitų pastatų lauko ir vidaus sąlygoms atsparių medžiagų.

7. Dėžė pagal 1–6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dangtelio (6) prailgintos šoninės sienelės (7) gali būti įvairių pasirinktų formų, dydžių ir skirtingų sulenkimo kampų, priklausomai nuo dėžės korpuso (5) formos, korpuso angoje (1) montuojamo difuzoriaus pagrindo (2) ir prie jo pritvirtintų gipso elementų (4) dydžio bei kitų faktorių.

8. Dėžės pagal bet kurį 1–7 punktą panaudojimas standžiam priglaistomo difuzoriaus pagrindui su angomis oro srautui pratekėti (3) ir vienoje pusėje pritvirtintais iš gipso kompozito ar kitos lengvai šveičiamos medžiagos pagamintais elementais (4), transportuoti, saugoti arba įmontuoti į sieną ar lubas, kur minėto difuzoriaus transportavimui ir saugojimui jis tvirtinamas dėžėje apverstas panaudojant dangtelio prailgintą padėtį ir nukreipiant į dėžės vidų difuzoriaus pagrindo pusę su pritvirtintais iš gipso kompozito ar kitos lengvai šveičiamos medžiagos pagamintais elementais.