Išradimas priklauso žemės ūkio sričiai, konkrečiai veterinarijai. Sistema yra skirta mechaninių virpesių sužadinimui karvių tešmenyse, per spenius, tokiu būdu suaktyvinant kraujotaką, kas įtakoja į tešmenyje atsirandančius uždegiminius procesus – karvių mastitą. Sistema apima bent vieną melžiklį, ant kurio korpuso, laikikliu, yra standžiai pritvirtinta vibrostimuliacinė pavara, kuri yra pajungta prie valdiklio, valdomo per vakuumo padavimo keitiklį. Sistema, pageidaujamai, apima keturis atskirus vibrostimuliacinius elementus, kurių kiekvienas yra sumontuotas ant keturių atskirų melžiklių. Visos vibrostimuliacinės pavaros yra pajungtos prie vieno valdiklio, valdomo per vakuumo padavimo keitiklį.