Išradimas yra susijęs su griebtuvo (TG) greito pakeitimo žiaunelių sistema ir greito žiaunelių pakeitimo būdu. Sistema apima griebtuvo pirštą, užrakinimo kaištį ir žiaunelę. Griebtuvo pirštas apima bent vieną kiaurymę, kuri yra skirta užrakinimo kaiščiui ir kurioje užrakinimo kaištis gali judėti išilgai minėtos kiaurymės. Užrakinimo kaištis apima pailgą dalį, pasukimo jėgos perdavimo užrakinimo kaiščiui galvą, spyruoklinį elementą, kuris yra išdėstytas aplink užrakinimo kaiščio pailgą dalį, bent vieną fiksavimo atsikišimą. Prie griebtuvo piršto pritvirtinti skirta dalis apima ertmę, kuri apima fiksavimo atsikišimams patalpinti skirtą išėmą, griebtuvo piršto šonų įstatymui į žiaunelės pritvirtinimo prie griebtuvo piršto dalį skirtas išėmas, užrakinimo kaiščio pailgos dalies kartu su spyruokliniu elementu talpinimo išėmą, fiksavimo atsikišimų nukreipimo ir užfiksavimo profilį. Fiksavimo atsikišimų nukreipimo ir užfiksavimo profilis apima fiksavimo atsikišimų pasukimo 90° kampu takus, kurie yra nukreipti priešinga puse judėti skirtomis fiksavimo atsikišimų kryptimis, ir fiksavimo atsikišimų pasukimo 90° kampu takų esančius fiksavimo griovelius.