1. Tarpbutinė pertvara, apimanti bent vieną vertikalią garsą izoliuojančią plokštę iš maltų naudotų padangų granulių, pertvaros kraštuose esančias gipso kartono plokštes o taip pat tvirtinimo priemones ir tarpinę ties apatiniu ir viršutiniu pertvaros pagrindu, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad tarpbutinės pertvaros storis yra 100-140 mm, vertikalių garsą izoliuojančių plokščių storis kartu paėmus sudaro 45-70 % tarpbutinės pertvaros storio, o tvirtinimo priemonės yra profilis.

2. Tarpbutinė pertvara pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad profilis yra metalinis profilis.

3. Tarpbutinė pertvara pagal 1, 2 punktus, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad tarpinė ties apatiniu pertvaros pagrindu yra horizontali garsą izoliuojanti plokštė iš maltų naudotų padangų granulių.

4. Pertvara pagal 1, 2, 3, punktus, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad kiekviename pertvaros krašte tarp dviejų gipso kartono plokščių yra įtaisyta po kraštinę vertikalią garsą izoliuojančią plokštę iš maltų naudotų padangų granulių, o pertvaros viduryje yra įrengta papildoma vertikali garsą izoliuojanti plokštė iš maltų naudotų padangų granulių, kurios storis yra 4-7,5 kartus didesnis už kraštinių vertikalių garsą izoliuojančių plokščių iš maltų naudotų padangų granulių storį.

5. Pertvara pagal 1, 2 ir 3 punktus, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad kiekviename pertvaros krašte greta dviejų gipso kartono plokščių yra įtaisyta po kraštinę vertikalią garsą izoliuojančią plokštę iš maltų naudotų padangų granulių, o tarp jų pertvaros viduryje yra įrengta papildoma garsą ir (arba) šilumą izoliuojanti plokštė, parinkta iš grupės iš putų polistirolo ar akmens vatos, kurios storis yra 4-6 kartus didesnis už kraštinių vertikalių garsą izoliuojančių plokščių storį.

6. Pertvara pagal ankstesnius punktus, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad gipso kartono plokštės yra mėlynojo gipso kartono plokštės.