Išradimas priskiriamas statybų pramonės sričiai ir gali būti panaudotas įvairių pastatų pertvaroms, tiksliau tarpbutinėms pertvaroms, kur keliami padidinti garso izoliacijos reikalavimai. Išradimo tikslas – užtikrinant gerą garso sulaikymą ir reikalaujamas triukšmo normas, sukurti nebrangią, ploną tarpbutinę pertvarą, pasižyminčią nedidele apkrova, geromis mechaninėmis ir eksploatacinėmis savybėmis, sumažinta statybos darbų kaina ir padidintu statybos darbų našumu. Tarpbutinė pertvara, apimanti bent vieną vertikalią garsą izoliuojančią plokštę (2) iš maltų naudotų padangų granulių, pertvaros kraštuose esančias gipso kartono plokštes (1) o taip pat tvirtinimo priemones (3) ir tarpinę (4) ties apatiniu ir viršutiniu pertvaros pagrindu, kur tarpbutinės pertvaros storis yra 100-140 mm, vertikalių garsą izoliuojančių plokščių (2, 2‘) storis kartu paėmus sudaro 45-70 % tarpbutinės pertvaros storio, o tvirtinimo priemonės yra profilis (3).