Šis išradimas skirtas žmogaus poreikiams tenkinti ir susietas su laisvuoju nardymu, konkrečiai - su priemonėmis nardytojo įkvėpto oro valdymui. Kad išvengti oro praradimo per akių ašarų kanalus siūloma priemonė dirbtinai juos užspausti. Siūlomas ašarų kanalų spaustukas susideda iš kilpos (4) prie kurios pritvirtintos dvi spaudimo pagalvėlės (3), nosies pagalvėlė (5) ir tvirtinimo dirželis (6). Kiti išradimo požymiai, kilpa (4) - tai yra nerūdijančio plieno vielos lankstinys, kuris turi puslankį (4.1) ir du statmenai užlenktus ragus (4.2), kurių gale suformuotos kilpelės (4.3), spaudimo pagalvėlės (3) susideda iš išgaubto disko formos ašarų kanalų prispaudimo zonos (3.1) ir cilindrinio antgalio su žiediniu grioveliu (3.3) tvirtinimo zonos (3.2), nosies pagalvėlė (5) - tai tarpinė tarp nosies ir kilpos puslankio (4.1), padaryta kaip to paties kreivumo puslankis su tvirtinimo grioveliu (5.1) išoriniame paviršiuje, tvirtinimo dirželio (6) vieni galai pritvirtinti prie kilpos ragų (4.2), kiti - sujungti su reguliavimo sagtimi (6.1), spaudimo pagalvėlės (3) ir nosies pagalvėlės (5) yra padarytos iš gumos arba silikono, o tvirtinimo dirželis (6) - iš tamprios gumos.