1. Ašarų kanalų spaustukas turi kilpą (4), prie kurios yra pritvirtintos dvi spaudimo pagalvėlės (3), nosies pagalvėlė (5) ir tvirtinimo dirželis (6).

2. Spaustukas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kilpa (4) yra nerūdijančio plieno vielos lankstinys, kuris turi puslankį (4.1) ir du statmenai užlenktus ragus (4.2), kurių gale suformuotos kilpelės (4.3).

3. Spaustukas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spaudimo pagalvėlės (3) susideda iš išgaubto disko formos ašarų kanalų prispaudimo zonos (3.1) ir cilindrinio antgalio su žiediniu grioveliu (3.3) tvirtinimo zonos (3.2).

4. Spaustukas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nosies pagalvėlė (5) - tai tarpinė tarp nosies ir kilpos puslankio (4.1), padaryta kaip to paties kreivumo puslankis su tvirtinimo grioveliu (5.1) išoriniame paviršiuje.

5. Spaustukas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo dirželio (6) vieni galai pritvirtinti prie kilpos ragų (4.2), kiti - sujungti su reguliavimo sagtimi(6.1).

6. Spaustukas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spaudimo pagalvėlės (3) ir nosies pagalvėlės (5) yra padarytos iš gumos arba silikono, o tvirtinimo dirželis (6) iš tamprios gumos.