Išradimas priskiriamas statybos sričiai ir susijęs su kaminų pakeitimu / restauravimu, naudojant kamino modulius. Šiuo išradimu siekiama lengvai ir tiksliai pakeisti / restauruoti keturkampės formos kaminus moduliniais kaminais, įskaitant keturkampius kaminus su vienu ar keliais dūmtraukiais. Tikslas pasiekiamas tuo, kad modulinis kaminas sudarytas iš keturkampio modulio su anga, kur modulio anga (5, 6) yra keturkampės formos ir atitinka esamo kamino keturkampį dūmtraukį, modulinio kamino moduliai yra įvairaus dydžio ir pločio, modulių skaičius moduliniame kamine keičiasi priklausomai nuo kamino dydžio, modulis prie kamino pagrindo klijuojamas oro sąlygoms atspariais klijais ir, papildomai, tvirtinamas kaiščiais bei varžtais, moduliai tarpusavyje sujungiami atmosferos poveikiui atspariais klijais; moduliai gaminami iš lengvojo betono, o modulio angos vidinis paviršius padengiamas keramikos mišiniu; moduliai skirti ir kaminams su įvairiu dūmtraukių skaičiumi.