Išradimas yra susijęs su griebtuvo greito pakeitimo žiaunelių sistema ir greito žiaunelių pakeitimo būdu. Sistema apima griebtuvo pirštą, užrakinimo kaištį ir žiaunelę. Griebtuvo pirštas apima bent vieną kiaurymę, kuri yra skirta užrakinimo kaiščiui ir kurioje užrakinimo kaištis gali judėti išilgai minėtos kiaurymės. Užrakinimo kaištis apima pailgą dalį, nuspaudimo jėgos perdavimo užrakinimo kaiščiui galvą, spyruoklinį elementą, kuris yra išdėstytas aplink užrakinimo kaiščio pailgą dalį, ir užfiksavimo galvutę. Prie griebtuvo piršto pritvirtinti skirta žiaunelės dalis apima ertmę, kuri apima užfiksavimo galvutei patalpinti skirtą išėmą, griebtuvo pirštui judėti žiaunelėje skirtą išėmą, pertvarą, tarp minėtų dviejų išėmų. Minėtoje pertvaroje yra suformuota pirma išėma, skirtą užrakinimo kaiščio pailgos dalies judėjimui ja ir antrą išėmą, skirtą sąveikai su užfiksavimo galvute, žiaunelės ir piršto tarpusavio padėties surakinimui.