1. Lakštinių detalių palaipsninio formavimo prietaisas, apimantis aukštų dažnių virpesių generatorių ir generatoriaus valdiklį, virpesių perdavimo bangolaidį, detalės formavimo antgalį ir šildymo priemonę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad detalės formavimo antgalis yra feromagnetinis rutulys (3), kuris yra sujungtas su lazerio valdikliu (7), antgalio šildymui.

2. Lakštinių detalių palaipsninio formavimo prietaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad feromagnetinis rutulys (3) prie bangolaidžio (4) yra pritvirtintas, per žiedo formos pastovų magnetą (5), kuris yra tarp aukšto dažnio virpesių generatoriaus (9) ir rutulio (3), galo.

3. Lakštinių detalių palaipsninio formavimo prietaisas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai apima temperatūros ir virpesių jutiklį (8), kuris yra pritvirtintas prie feromagnetinį rutulį (3) laikančio žiedinio magneto (5) ir kuris yra sujungtas su lazerio valdikliu (7) ir virpesių generatoriaus valdikliu (10).