1. Rėmas skirtas standžiai tvirtinti laivo tentą prie atitinkamos išorinės laivo korpuso dalies ir turintis tentui priimti skirtą priėmimo kanalą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rėmas (1) (ekstruzija) tvirtinamas vidurinėje ar apatinėje išorinėje laivo (14), korpuso dalyje (9), rėmo (1) profilio forma yra plokštuma (2), kurios abu sulenkti kraštai nukreipti į vieną pusę ir yra lygiagretūs, viršutinio krašto (3) lenkimo briauna (5) suapvalinta, apatinio krašto (4) atvertimo kampas (6) yra 45°÷70° ribose, optimalus kampas 47°÷50°, horizontali šio krašto (4) dalis turi angas (7), skirtas rėmui tvirtinti prie laivo (14), korpuso, o laivagalio dalies krašte (9), kuriame tvirtinamas rėmas (1) yra įtaisyti kabliai (10), ant kurių tvirtinama tento užtraukimo virvė (12).

2. Rėmas skirtas standžiai tvirtinti laivo tentą prie išorinės laivo korpuso dalies, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rėmo (1) forma yra arka, atitinkanti laivagalio dalies kraštų (9) ir (13) kontūrus ir gali būti surenkamas iš atskirų dalių.

3. Rėmas skirtas standžiai tvirtinti laivo tentą, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kablio (10), vidinė forma yra trikampė siaurėjanti.

4. Rėmas skirtas standžiai tvirtinti laivo tentą, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užtraukimo virvės diametras 2÷8 mm ribose.