1. Duonos gaminių pjaustymo įrenginys, apimantis duonos gaminio pjovimo trosą, bent du duonos gaminio pjovimo troso pirminio įtempimo ir pasukimo cilindrus su jų paviršiuje esančiais pjovimo troso talpinimo grioveliais, duonos gaminio pjovimo trosą, duonos gaminio stūmiklį b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad tarp duonos gaminio (3) pjovimo troso (2) pirminio įtempimo ir sukimo cilindrų (1‘, 1‘‘) ir duonos gaminio (3) yra sumontuotos duonos gaminio (3) troso (2) kreipiančiosios (5‘, 5‘‘), skirtos papildomai įtempti duonos gaminio (3) pjovimo trosą (2) ir reguliuoti duonos gaminio (3) pjovimo srities (6) tarpų, tarp pjovimo troso (2) prasilenkiančių segmentų, pločiui, kuris atitinka užsiduotus norimus paduodamo pjaustomo duonos gaminio (3) pločius.

2. Įrenginys pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kiekviena duonos gaminio (3) pjovimo troso (2) kreipiančioji (5‘, 5‘‘) apima cilindro formos korpusą ir jame sumontuotas plokšteles (7), kur kiekviena plokštelė apima skirtingo tarpo griovelius (8), suformuotus, išilgai cilindro esančiose plokštelėse (7) ir į kuriuos patenka duonos gaminio (3) pjaustymo trosas (2).

3. Įrenginys pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kiekviena duonos gaminio pjovimo troso kreipiančioji (5‘, 5‘‘) apima cilindro formos korpusą su jame suformuotais tam tikru kampu pakreiptais grioveliais (9), į kuriuos patenka duonos gaminio pjaustymo trosas (2).