1. Riebalų nusiurbimo įrenginys apimantis korpusą, riebalų nusiurbimo kaniulę, kaniulės talpinimo antgalį su riebalinio sluoksnio praleidimo plyšiu šone,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie korpuso (1) galo yra standžiai pritvirtintas cilindrinis antgalis (3) su jo viduje paslankiai patalpinta kaniule (4),

taip pat, tuo, kad prie korpuso (1) yra pritvirtinta pneumatinė pavara (5), kurios stūmoklio laisvasis galas yra sujungtas su kaniule (4),

ir tuo, kad cilindrinio antgalio (3) šone yra suformuoti keli riebalinio sluoksnio praleidimo plyšiai (10), tarp kurių yra suformuotos įžambios pertvaros (11), kur kaniulės riebalinio sluoksnio atsiurbimo galas su skylėmis (8) yra išdėstytas ties minėtais plyšiais (10).

2. Riebalų nusiurbimo įrenginys, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antgalyje (3) suformuotų plyšių (10) plotis b yra lygus pusei kaniulės (4) skersmens d, iki susiaurėjimo, ties galu su prijungta žarna (9), antgalyje (3) suformuotos kiekvienos įžambios pertvaros (11) plotis c yra tris kartus, arba daugiau, didesnis už kaniulės (4) skersmenį d, iki susiaurėjimo, ties galu su prijungta žarna (9), o plyšių ir pertvarų pasvirimo kampas α, nuo antgalio (3) laisvo priekio, yra 30–45 laipsnių.