1. Kulkšnies-pėdos ortopedinis įtvaras, kurį sudaro anglies audinio kompozito karkasas (9) bei adityviniu būdu gaminama poliamido blauzdos atrama (4) prie kojos tvirtinama specialiomis sagtelėmis (1) , b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad skirtingų vartojimo savybių suteikimui karkasas (9) ir blauzdos atrama (4) pagaminti iš skirtingų medžiagų, o blauzdos atrama turi kampo reguliavimo galimybę – kylį (5) leidžianti keisti kampą dorsaline-ventraline kryptimis bei aukščio reguliavimo mechanizmą, leidžiantį keisti atramos aukštį pėdos atžvilgiu superior-inferior kryptimis, kurį sudaro karkaso angos (16), atramos aukščio reguliavimo angos (15), reguliatoriaus kreipiančiosios (3), kampo reguliatorius (kylis) (5), neutrali kreipiančioji (6) ir tvirtinimo varžtai (8), kuriais blauzdos atrama varžtų (8) pagalba sujungta su anglies audinio kompozito karkasu (9), turinčiu pusmėnulio formos linkį (10) su išgaubimu vidinėje pusėje ir įdubimu išorinėje pusėje (13), apatinėje dalyje išplokštėjančiu (14) ir pasisukančiu link pado priekinės dalies (11), o kylant į viršų krypstančiu į ventralinę pusę ir tolygiai pereinančiu į priekinėje įtvaro dalyje koronalinėje plokštumoje esančią viršutinę plokščią spyruoklinę dalį (7).

2. Kulkšnies- pėdos ortopedinis įtvaras pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad orui laidi blauzdos atrama (4) yra ažūrinė ir turinti drugelio sparnų formą, o adityvinis gamybos būdas iš poliamido leidžia atramai prisitaikyti prie blauzdos plačiame diapazone, o prie viršutinės įtvaro karkaso dalies atrama yra pritvirtinta per aukščio reguliatorių - varžtus (8).

3. Kulkšnies- pėdos ortopedinis įtvaras pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad sagtelės (1) susideda iš dviejų dalių, kurių vienos, grybuko formos dalies tvirtinimo elementai yra tiesiogiai įkomponuoti į blauzdos atramos (4 ) konstrukciją ir sudaro įtvaro blauzdos atramos visumos dalį, o kita dalis, kuri tvirtinasi prie diržo, turi užsegimo angą su lanksčiu fiksatoriumi, suformuotu viename daikte kartu su šia sagtelės dalimi 3D spausdinimo būdu, kuri yra išcentruota blauzdos fiksacijos diržo kryptimi, bei turi specialią pusmėnulio formos iškilią briauną, palengvinančia diržo atsegimą.