Šis išradimas susijęs su sulankstomų/išlankstomų dėžių gamybos technikos sritimi ir gali būti panaudotas tiek statybų darbuose, norint sudėti statybos įrankius, tiek, laikyti bei saugoti daiktus, esančius garaže ar ūkiniame pastate. Išradimo tikslas – sukurti mobilią, saugią, patikimą, lengvai, paprastai, per trumpą laiką sumontuojamą/išmontuojamą dėžę, skirtą daiktų sudėjimui, laikymui bei saugojimui. Tikslas pasiekiamas tuo, kad dėžėje dugnas 1, šoninės 2, galinės 3 sienelės ir dangtis 4 savo vidinėse pusėse turi pritvirtintus standumo profilius 5, kraštuose turi skirtingo pločio suformuotus atvartus 6, 7 nukreiptus į vidinę dėžės pusę, o lanksčius jungiamuosius elementus, sudaro dviejų dalių lankstai 8, trijų dalių lankstai 9, standumo lankstai 10 ir padėties fiksatoriai 11, turintys galimybę pasisukti apie savo ašį. Ant vienos šoninės 2 sienelės yra sumontuotas užrakinimo mechanizmas 12, ant dangčio 4, kuris yra sumontuotas prie kitos šoninės 2 sienelės, vienoje jo pusėje, per visa ilgį, yra suformuota besitęsianti rankena 17, o dėžės dydis apskaičiuojamas pagal pločio, aukščio ir ilgio atitinkamą santykį, kuris sudaro 1:2,043:1,064.