1. Sulankstoma/išlankstoma dėžė susidedanti iš šešių plokščių, kurias sudaro dugnas 1, dvi šoninės 2, dvi galinės 3 sienelės bei dangtis 4, iš kurių, lanksčių jungiamųjų elementų pagalba, galima suformuoti ir išformuoti stačiakampę dėžę,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dugnas 1, šoninės 2, galinės 3 sienelės ir dangtis 4 savo vidinėse pusėse turi pritvirtintus standumo profilius 5, kraštuose turi skirtingo pločio suformuotus atvartus 6, 7 nukreiptus į vidinę dėžės pusę, lanksčius jungiamuosius elementus sudaro dviejų dalių lankstai 8, trijų dalių lankstai 9, standumo lankstai l0 ir padėties fiksatoriai 11, ant vienos šoninės 2 sienelės yra sumontuotas užrakinimo mechanizmas 12, ant dangčio 4, kuris yra sumontuotas prie kitos šoninės 2 sienelės, vienoje jo pusėje, per visą ilgį, yra suformuota besitęsianti rankena 17, o dėžės dydis apskaičiuojamas pagal pločio, aukščio ir ilgio atitinkamą santykį, kuris sudaro 1:2,043:1,064.

2. Sulankstoma/išlankstoma dėžė pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad padėties fiksatoriai 11 yra pritvirtinti prie šoninių 2 sienelių, jie turi galimybę pasisukti apie savo ašį ir atlikti apkabinamą gretimų 2 ir 3 sienelių fiksaciją.

3. Sulankstoma/išlankstoma dėžė pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dviejų dalių lankstai 8 susideda iš dviejų tam tikros formos plokštelių, sujungtų tarpusavyje, viena iš kurių, savo laisvuoju galu, pritvirtinta prie dugno 1, o kita savo laisvuoju galu prie vienos iš šoninių 2 arba galinių 3 sienelių ir kuris leidžia sienelėm dėžės dugno 1 atžvilgiu pasisukti 180° kampu.

4. Sulankstoma/išlankstoma dėžė pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad trijų dalių lankstai 9 susideda iš trijų tam tikros formos plokštelių, sujungtų tarpusavyje, kurių laisvieji galai atitinkamai yra pritvirtinti prie šoninės sienelės 3 ir dangčio 4 ir kurie leidžia šoninėm sienelėm 3 dangčio 4 atžvilgiu pasisukti 270° kampu.

5. Sulankstoma/išlankstoma dėžė pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad standumo lankstai 10, susidedantys iš dviejų tam tikros formos plokštelių, sujungtų tarpusavyje, viena iš kurių, savo laisvuoju galu, pritvirtinta prie dugno 1, o kita savo laisvuoju galu prie vienos iš šoninių sienelių 3 ir kurie leidžia sienelei dėžės dugno 1 atžvilgiu pasisukti 180° kampu.

6. Sulankstoma/išlankstoma dėžė pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad užrakinimo mechanizmas 12 susideda iš tarpusavyje sujungtų traukės 13, jos galuose pritvirtintų dviejų kablių 14, kurių forma turi atitikti išėmas suformuotas dangtyje 4, svirties 15 ir fiksatoriaus 16.