1. Optinis CO2 koncentracijos matuoklis dujų absorbcijos pagrindu, apimantis korpusą (1), turintį darbinę kamerą (2), kur darbinės kameros (2) viename gale yra įtaisytas šviesos šaltinis (3), o kitame gale, priešais šviesos šaltinį (3), įtaisytas detektorių mazgas (4), apimantis tris detektorius (4‘, 4‘‘, 4‘‘‘) ir analizatorių (5), kur už šviesos šaltinio (3) tarp jo ir detektorių mazgo (4) išdėstyta priemonė (6), nukreipianti šviesą į detektorių (4‘, 4‘‘, 4‘‘‘) paviršius, korpuse (1) yra bent viena įėjimo anga (7), skirta tiriamoms dujoms įleisti į kamerą (2) ir išleidimo anga (8), skirta dujoms išleisti iš kameros (2),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti pirmasis detektorius (4‘), antrasis detektorius (4‘‘) ir trečiasis detektorius (4‘‘‘) kiekvienas yra uždengtas individualiai suprojektuotu atitinkamai skirtingu filtru (9‘), (9‘‘) ir (9‘‘‘).

2. Matuoklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad detektorių mazgą sudaro:

- pirmasis detektorius (4‘) su 100 nm arba didesnės skiriamosios gebos filtru (9‘) skirtas matuoti CO2 bangos ilgio (3,4–4,0 µm) neabsorbuotos šviesos intensyvumą, kaip atraminį signalą,

- antrasis detektorius (4‘‘) su 100 nm arba didesnės skiriamosios gebos filtru (9‘‘) yra jautrus 12CO2 sugerties spektrui (vibracinių virpesių bangos ilgis 4,2–4,35 µm) ir matuoja CO2 koncentraciją 2–500 ppm diapazone,

- trečiasis detektorius (4‘‘‘) su 100 nm arba didesnės skiriamosios gebos filtru (9‘‘‘) yra jautrus 13CO2 sugerties spektrui (vibracinių virpesių bangos ilgis 4,35–4,45 µm) ir matuoja CO2 koncentraciją 500–106 ppm diapazone.

3. Matuoklis pagal bet kurį iš 1–2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas analizatorius (5) apima priešstiprintuvius (10‘, 10‘‘, 10‘‘‘), skirtus detektorių (4‘, 4‘‘, 4‘‘‘) išėjimo signalams pastiprinti ir perduoti atitinkamai į du diferencialinius stiprintuvus (11‘‘, 11‘‘‘), skirtus gautiems signalams tarpusavyje palyginti ir perduoti į skaitmeninį valdymo bloką (12), veikiantį pagal laikinį matavimo proceso algoritmą, kuris pagal palyginimo rezultatus subalansuoja detektorių sistemą, matuojant per pasirinktą laiko tarpą atramines dujas visais trimis detektoriais, nustatant jiems vienodas darbo sąlygas, o po to atlieka matavimus tiriamose dujose palyginus antrojo ir trečiojo detektorių (4‘‘,4‘‘‘) signalus automatiškai pagal 12CO2 ir pagal 13CO2 izotopologų sugerties linijas su pirmojo detektoriaus (4‘) atraminiu signalu ir pagal gautus palyginimo rezultatus nustato CO2 koncentracijos pokytį tiriamose dujose, kuriuos perduoda į kompiuterį (13), skirtą išvesti, registruoti bei vizualizuoti rezultatus ir palyginus su analogišku kalibracinių dujų matavimu – nustatyti CO2 koncentraciją.

4. Matuoklis pagal 1 arba 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos šaltinis (3) gali būti pasirinktas iš grupės, apimančios bet kokį plačiajuostį (nekoherentinį) šviesos šaltinį, tokį kaip kaitrinė lemputė arba šviesos diodas – 4000–4500nm bangos ilgio ruožo šviestukas.

5. Matuoklis pagal bet kurį iš 1–4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtieji pirmasis (4‘), antrasis (4‘‘) ir trečiasis detektoriai (4‘‘‘) yra neaušinami fotodiodai.

6. Matuoklis pagal bet kurį iš 1–5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad darbinė kamera (2) sukonfigūruota su galimybe po užpildymo dujomis ją uždaryti ir atlikti nejudančių dujų kiekio kameroje (2) CO2 dujų koncentracijos matavimą per pasirinktą laiko tarpą.

7. Matuoklis pagal bet kurį iš 1–5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad darbinė kamera (2) sukonfigūruota su galimybe matavimo metu tiriamoms dujomis pro ją tekėti ir matuoti kintamos koncentracijos pratekančių per laiko vienetą CO2 dujų kiekio koncentraciją.