Išradimas priklauso optiškai nustatomų dujų koncentracijos matavimo prietaisams ir skirtas CO2 koncentracijos įvertinimui visur, kur svarbu nustatyti CO2 koncentraciją ypač plačiose ribose nuo 1 ppm iki 106 ppm. CO2 koncentracijos matuoklis, turintis 3 optiškai efektyvius detektorius, dirbančius infraraudonų 3,4–4,0 µm, 4,2–4,35µm, 4,35–4,45µm bangų ilgių ruožuose atitinkamai, iš kurių vienas jautrus izotopiniam 13CO2 sugerties spektrui (4,35–4,45µm), skirtas patikimai matuoti CO2 koncentraciją 500–106 ppm diapazone. Natūraliame CO2 dujų mišinyje 13C izotopo yra 100 kartų mažiau nei 12C, todėl esant 2–500 ppm koncentracijoms matavimai vykdomi pasitelkiant įprastą 12CO2 detektorių (4,2–4,35 µm ruože), o padidėjus koncentracijom (500–106 ppm), kai 12CO2 detektoriaus signalas tampa netiesinis dėl Beer-Lambert‘o dėsnio arba įsisotina, matavimai dėl išaugusio rotovibracinių virpesių intensyvumo realizuojami pasitelkiant 13CO2 izotopologą. Prietaiso analizatoriuje skaitmeninio valdymo bloko laikinis algoritmas užtikrina automatinį CO2 koncentracijų matavimą visam plačiam diapazone nuo 1 ppm iki 106 ppm išlaikant signalo tiesiškumą. Tokiu būdu matuoklyje išplečiamas CO2 koncentracijos matavimo diapazonas pasinaudojant sugertimi infraraudonajame sugerties spektro diapazone atskirais CO2 izotopologais, naudojant tą patį nekoherentinės spinduliuotės šaltinį.