Sodinimų sekiklio sistema skirta medžių sodinukų tikslios pasodinimo lokacijos, datos ir laiko fiksavimui sodinimo metu. Sistema sudaryta iš bazinės stotelės ir sodinimų sekiklių, montuojamų ant sodinimo įrankių (Pottiputki). Tiksli kiekvieno sodinuko lokacija nustatoma taikant GPS RTK (Real-Time Kinematics) metodiką. Tai leidžia realiu laiku nustatyti sodinamo sodinuko lokaciją iki 10 cm tikslumu. Kiekvienas įrenginys, esantis ant sodinimo įrankio, turi jutiklius, kurie leidžia atpažinti darbo režimus.