1. Mikrobiologinis nitrifikacijos būdas, skirtas organinių trąšų gamybai oksiduojant amoniaką į nitratinio azoto druskas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šis būdas apima šias pakopas:

(A) tiekiamas gyvūninės kilmės amoniakinis azotas junginių formos, įterpiamas šarminis ingredientas, gaunant amoniako dujinę formą, amoniako dujos surišamos su anglies dioksido (CO2) dujomis, gaunant amonio bikarbonato tirpalą, ir minėtas tirpalas tiekiamas į mikrobiologinį nitrifikacijos reaktorių;

(B) amoniako dujos praleidžiamos per reaktorių, kuris apima archėjų ir bakterijų grupes, esančias vandenyje;

(C) šarminio elemento druskos ir deguonis įpurškiami į reaktorių;

(D) gaunamas nitratinio azoto ir šarminio elemento tirpalas;

(E) nitratinio azoto ir šarminio elemento tirpalas koncentruojamas;

(F) nitratinio azoto ir šarminio elemento druskos kristalizuojamos.

2. Amoniako (NH3) dujų arba amoniakinio azoto (NH4+) junginių iš organinių atliekų būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad elementai yra parinkti iš šarminių metalų Ca2+ , Mg2+ , K+ ir metalo Fe2+ katijonų.

3. Amoniako (NH3) dujų arba amoniakinio azoto (NH4+) surišimo iš organinių atliekų būdas pagal 1 arba 2 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad archėjų ir bakterijų grupė yra parinkta iš Nitrosomonas, Nitrosococcus ir Nitrobacter grupės.

4. Amoniako (NH3) dujų arba amoniakinio azoto (NH4+) surišimo iš organinių atliekų būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad nitratinio azoto tirpalo pH yra intervale nuo 5,9 iki 8,0.

5. Amoniako (NH3) dujų arba amoniakinio azoto (NH4+) surišimo iš organinių atliekų būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad (A) pakopoje susidariusio amonio sulfato tirpalo koncentracija yra nuo 5 iki 15% druskų.

6. Amoniako (NH3) dujų arba amoniakinio azoto (NH4+) surišimo iš organinių atliekų būdas pagal bet kurį iš 1-5 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad reaktorius papildomai apima jutiklių komplektą ir valdymo modulį.