1. Valgoma apsauginė danga, turinti išrūgų koncentrato, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad apima skystą rūgščių išrūgų baltymų koncentratą, skystą rūgščių išrūgų baltymų koncentrato kultivatą.

2. Valgoma apsauginė danga pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad skysto rūgščių išrūgų baltymų koncentrato kiekis yra 43 – 45 masės % nuo kompozicijos bendros masės.

3. Valgoma apsauginė danga pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad skysto rūgščių išrūgų baltymų koncentrato kultivato kiekis yra 43 – 45 masės % nuo kompozicijos masės.

4. Valgoma apsauginė danga pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad pienarūgščių bakterijų padermės, įterpiamos į skystą išrūgų rūgščių baltymų koncentratą, yra laktokokų/laktobakterijų padermės.

5. Dangos kompozicija pagal 4 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad laktokokų/laktobakterijų padermė yra L. paracasei.

6. Valgoma apsauginė danga pagal bet kurį iš 1 - 5 punktų, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad minėta kompozicija papildomai turi 3-5% m/m rafinuoto aliejaus, 4-6% m/m glicerolio ir 0,1-0,2 m/m polisorbato 80.

7. Valgomos apsauginės dangos pagal bet kurį iš 1 – 6 punktų panaudojimas sūrio ir/arba varškės produkto dengimui.

8. Panaudojimas pagal 7 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad sūrio ir/arba varškės produkto padengimas yra atliekamas yra panardinant, purškiant arba užtepant.

9. Sūrio ir/arba varškės dangos gavimo būdas, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad apima šias pakopas:

a) mišinio iš skysto rūgščių išrūgų baltymų koncentrato, pektino, aliejaus, glicerolio ir polisorbato paruošiamas mišinys;

b) paruošiamas skystas rūgščių išrūgų baltymų kultivatas, įterpiant pienarūgščių bakterijų padermes;

c) gauti a) mišinys ir b) kultivatas yra sumaišomi.

10. Sūrio ir/arba varškės dangos gavimo būdas pagal 7 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad b) pakopoje pienarūgščių bakterijų padermės yra atgaivinamos rūgščių išrūgų baltymų kultivate, auginant 24-72 valandų 30 °C temperatūroje, iki pasiekiamas 8–9 log ksv/ml.