1. Tiesiaeigis pjezoelektrinis slenkamojo judesio variklis, apimantis tamprų kvadratinio skerspjūvio strypą (9), įvirtinimą (11), kreipiančiąją (10), sumontuotą ant plonojo tiltelio (7) ir slankiklį (2)  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tampriame strype (9) suformuojama kiaurymė (8) taip, kad jos pozicija būtų perstumta nuo tampraus strypo (9) ilgosios simetrijos ašies, o kiaurymės simetrijos ašis sutaptų su tampraus strypo (9) išilginių virpesių mazgine linija.

2. Variklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiaurymės (8) geometriniai matmenys parenkami taip, kad suformuotų plonąjį tiltelį (7), kurio lenkimo virpesių rezonansinis dažnis sutaptų su tampraus kvadratinio skerspjūvio strypo (9) išilginių virpesių rezonansiniu dažniu.

3. Variklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plonojo tiltelio (7) lenkimo virpesiai generuojami žadinant tampraus kvadratinio skerspjūvio strypo (9) išilginius virpesius pjezoelektrinėmis plokštelėmis (6).

4. Variklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtvirtinimas (11) montuojamas tampraus kvadratinio skerspjūvio strypo (9) išilginių virpesių mazginėje linijos gale, priešingame nei sumontuota kreipiančioji (10) ir padidina kreipiančiosios (10) poslinkių amplitudes.