1. Tvoros konstrukcijos jungiančio elemento (1), skirto apjungti du tvoros konstrukcijos išilginius komponentus (2, 3), kur

• pirmasis išilginis tvoros komponentas (2) turi stačiakampio, lygiagretainio ar

trapecijos formos skerspjūvį, kuris įkišamas ir fiksuojamas jungiančio elemento

(1) laikiklio (1.3) viduje,

• antrasis išilginis tvoros komponentas (3) tvirtinamas su jungiančio elemento (1) auselėmis (1.2) viename arba daugiau tvirtinimo taškų,

gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

• iš lakštinės medžiagos išpjaunama jungiančio elemento (1) vientisa išklotinė,

apimanti

- stačiakampio, trapecijos ar lygiagretainio formos laikiklio pagrindą (1.1),

- nuo minėto laikiklio pagrindo (1.1) dviejų priešingų kraštinių besitęsiančias tvirtinimo auseles (1.2),

- nuo laikiklio pagrindo (1.1) bent vienos iš kitų dviejų priešingų kraštinių ištęstas laikiklio (1.3) išklotines (1.4), kurios skirtos išlankstyti pirmojo išilginio tvoros komponento (2) laikiklį (1.3);

• minėtos ištęstos laikiklio išklotinės (1.4) per laikiklio pagrindo (1.1) kraštines, jo plokštumos atžvilgiu, yra lenkiamos, tinkamiausiu atveju maždaug 90 laipsnių kampu, tuo būdu sudarydamos jungiančio elemento (1) laikiklį (1.3).

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtos bent viena ištęstos laikiklio (1.3) išklotinės (1.4) per laikiklio pagrindo (1.1) kraštines ir jo plokštumos atžvilgiu yra lenkiamos maždaug 90 laipsnių kampu:

• 1 kartą, suformuodamos laikiklį (1.3) apgaubiantį pirmąjį išilginį komponentą (2) iš 1 arba 2 jo skerspjūvio pusių;

• 2 kartus, suformuodamos laikiklį (1.3) apgaubiantį pirmąjį išilginį komponentą (2) iš bent 3 jo skerspjūvio pusių;

• 3 kartus, suformuodamos laikiklį (1.3) apgaubiantį pirmąjį išilginį komponentą (2) iš 4 skerspjūvio pusių.

3. Būdas pagal 1–2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suformuotame laikiklyje (1.3) papildomai išgręžiama bent viena kiaurymė (5), skirta tvirtinti pirmąjį išilginį tvoros komponentą (2) prie laikiklio (1.3) varžtu arba kniede (6).

4. Būdas pagal 1–3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungiantis elementas (1) yra štampuojamas arba pjaunamas, ir po to išlankstomas, iš lakštinės medžiagos, tinkamiausiu atveju, metalo, plieno ar kitų lauko sąlygoms atsparių lakštinių medžiagų.

5. Būdas pagal 1–4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienoje jungiančio elemento (1) tvirtinimo auselėje (1.2) išgręžiama kiaurymė (4), skirtą tvirtinti jungiantį elementą (1) prie antrojo jungiamo išilginio tvoros komponento (3) paviršiaus.

6. Tvoros konstrukcijos jungiantis elementas (1), pagamintas būdu pagal punktus 1–5.

7. Jungiantis elementas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungiančio elemento (1) laikiklio (1.3) vidinis skerspjūvis yra stačiakampis, lygiagretainis ar trapecija, leidžiantys minėtame laikiklyje (1.3) įkišti ir fiksuoti atitinkamo skerspjūvio pirmąjį išilginį tvoros komponentą (2), o tvirtinimo auselės (1.2) tvirtinamos prie antrojo jungiamo komponento (3) paviršiaus.

8. Jungiantis elementas pagal 6–7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungiančio elemento (1) tvirtinimo auselės (1.2) yra tvirtinamos prie antrojo tvoros komponento (3) paviršiaus varžtais, sraigtais, vinimis, kniedėmis arba privirinamos.

9. Jungiantis elementas pagal 6–8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo laikiklis (1.3) yra išlankstytas taip, kad sujungtų išilginius tvoros komponentus (2) ir (3) stačiu kampu, arba kampu, artimu stačiam kampui.

10. Tvoros surinkimo būdas, naudojant jungiantį elementą (1) pagal 6–9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

• pirmasis išilginis tvoros komponentas (2) įkišamas ir fiksuojamas jungiančio elemento (1) laikiklyje (1.3);

• jungiantis elementas (1) tvirtinimo auselėmis (1.2) priglaudžiamas prie antrojo išilginio tvoros komponento (3) paviršiaus;

• jungiančio elemento (1) tvirtinimo auselės (1.2) pritvirtinamos prie antrojo išilginio tvoros komponento (3) paviršiaus varžtais, sraigtais, vinimis, kniedėmis arba privirinamos