1. Ugniai atspari pertvara, sudaryta iš šoninių apvadų ir viršutinės sijos, suformuotos iš profilių, bei apatinės sijos, suformuotos iš plieninio profilio, prie kurio kniedėmis pritvirtintos plokštės, tarpusavyje sujungtos liežuvėlio ir griovelio principu,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad plokštės (1); (2), (3) turi bent vieną ugniai atsparios medžiagos kalcio silikato sluoksnį (A), prie kurio iš abiejų pusių tvirtai pritvirtintas išorinis sluoksnis (7), pagamintas iš cinkuoto arba lakuoto plieno lakšto.

2. Ugniai atspari pertvara pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kalcio silikato ugniai atsparios medžiagos sluoksnis (A) iš abiejų pusių per visą paviršių yra tvirtai sujungtas su ugniai atsparios gipso kartono plokštės sluoksniu (B), prie kurio yra tvirtai pritvirtintos plokštės, sudarančios išorinį sluoksnį (7), pagamintos iš cinkuotos arba lakuotos plieno skardos.

3. Ugniai atspari pertvara pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ugniai atsparios medžiagos kalcio silikato sluoksnis (A) iš abiejų pusių per visą paviršių sujungtas su ugniai atsparios medžiagos sluoksniais iš silikatinio cemento plokščių, (B), prie kurių yra tvirtai pritvirtintos plokštės, sudarančios išorinį sluoksnį (7), pagamintos iš cinkuotos arba lakuotos plieno skardos.

4. Ugniai atspari pertvara pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ugniai atsparios medžiagos, kurią sudaro gipso kartono plokštės, sluoksnis (B) yra įterptas tarp priešgaisrinės medžiagos, kurią sudaro kalcio silikatas, sluoksnių (A) ir sujungtas su jais per visą jų paviršių, prie kurio iš abiejų pusių tvirtai pritvirtintas išorinis sluoksnis (7), pagamintas iš cinkuoto arba lakuoto plieno lakšto.

5. Ugniai atspari pertvara pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ugniai atsparios medžiagos sluoksnis (B), sudarytas iš silikatinio cemento plokščių, yra įterptas tarp ugniai atsparios medžiagos kalcio silikato sluoksnių (A) ir su jais sujungtas per visą paviršių, prie kurio iš abiejų pusių tvirtai pritvirtintas išorinis sluoksnis (7), pagamintas iš cinkuoto arba lakuoto plieno lakšto.