Šis išradimas priklauso ugniai atsparių pertvarų sričiai. Dabartiniai rinkoje esantys sprendimai pasižymi medžiagų, iš kurių pagamintos konstrukcijos, nepatikimumu ir pavojingumu bei pernelyg dideliu svoriu ir matmenimis. Šiame dokumente aprašoma ugniai atspari pertvara, kuri yra patvari, nekenkia aplinkai ir pasižymi itin geromis atsparumo ugniai savybėmis. Dėka savo sudėties ir ypatybių, prisotinta vandens garų arba sudrėkus, ji yra lengvai išdžiovinama ir ekologiška, kas yra itin svarbu vykdant ugnies gesinimo procedūras. Ši pertvara sudaryta iš šoninių apvadų ir viršutinės sijos, suformuotos iš profilių ir apatinės sijos, suformuotos iš plieno profilio, prie kurio plokštės pritvirtintos kniedėmis, tarpusavyje sujungtos liežuvėlio ir griovelio principu. Plokštės (1, 2, 3) suformuotos iš vieno ar daugiau ugniai atsparios medžiagos, t. y. kalcio silikato, sluoksnių, prie kurių iš dviejų pusių tvirtai pritvirtintas išorinis sluoksnis (7), pagamintas iš cinkuoto arba lakuoto plieno lakšto.