Išradimas priskiriamas vandens apdorojimo sričiai, konkrečiai ištirpusių medžiagų vandenyje pašalinimui bei pridedant į jį kokybę gerinančių komponentų. Išradimo tikslas - sukurti ir pateikti į rinką geriamą, vandenį, skirtą išpilstymui į atitinkamus butelius ir praturtintą sveikatą, gerinančiais komponentais. Taip pat sukurti užsukimo įtaisą, kuris savo konteineryje talpina sveikatą, gerinančius komponentus, skirtus atitinkamiems buteliams, kuriuose talpinamas geriamas vanduo, ir kuris neturi sąlyčio su minėtomis medžiagomis. Išradimo tikslas yra pasiekiamas tuo, kad vandens išvalymą nuo priemaišų atlieka jį distiliuojant arba filtruojant atvirkštinio osmoso būdu, po to jį struktūrizuoja, išpilsto į atskirus butelius, turinčius užsukimo įtaisus, pagal butelių dydį apskaičiuoja sveikatą gerinančių komponentų optimalų normos kiekį ir suformuoja į vienkartines dozes, kurias įtvirtina taip, kad neturėtų tiesioginio ryšio su išvalytu nuo priemaišų vandeniu. Taip pat, butelio užsukimo įtaise, komponentų patalpinimo/įvedimo konteineris nejudamai įtvirtintas butelio kamštyje, yra tuščiavidurio cilindro formos su uždara apatine dalimi ir komponentų užsukimo kamščiu viršutinėje dalyje, o, tiek butelio užsukimo kamščio, tiek konteinerio užsukimo kamščio apatinėse dalyse yra įtaisyti garantiniai žiedai, kurie yra pritvirtinti laikiklių pagalba. Be to, tiek butelio užsukimo kamštis savo vidinėje pusėje, tiek konteinerio užsukimo kamštis savo vidinėje pusėję, turi suformuotus sriegius, atitinkančius butelio galvutes išorinėje pusėję suformuotą sriegį ir konteinerio viršutines dalies išorinėje pusėje suformuotą, sriegį, atitinkančius juos sujungti tarpusavyje.