Išradimas susijęs su elektrinio lanko terminės plazmos generatorių (PG) sritimi ir yra skirtas plazminio atliekų ir pavojingų medžiagų apdorojimo sistemoms. (PG) korpusas (1) susideda iš šešių nerūdijančio plieno, koaksialiai išdėstytų, vienas nuo kito izoliuotų, kintamo skerspjūvio cilindrinių vamzdžių ir antgalio (2), kurie padengti aukštatemperatūrine aliuminio oksido izoliacine apsaugine danga (3), katodo mazgas sumontuotas korpuso (1) viduje su laikikliu (4), kurio centre įpresuotas hafnio emiteris (5), anodo mazgas, susidedantis iš grafitinės plokštės su skysto metalo vonia. Korpuso (1) aušinimo sistema sudaryta iš plonasienių nerūdijančio plieno vamzdelių, įleistų į korpusą (1), į kuriuos aušinimo skystis paduodamas iš aušinimo skysčio tiekimo kanalų (13), (14), (15) ir nuvedamas (17), (18), (21) kanalais, o antgalio (2) aušinimui, skystis paduodamas išfrezuotu kanalu (19). Grafitinės plokštės (25) su skysto metalo vonia, paviršiuje, ant skysto metalo ar elektrai laidžios keramikos lydalo, suformuota judanti anodinė dėmė. Elektros lanko ilgis tarp katodo ir anodo kintamas ir reguliuojamas pozicionavimo įrenginio pagalba. Plazmą sudarančios dujos, yra tiekiamos katodo emiterio zonoje, o aukštatemperatūrinė aliuminio oksido izoliacinė danga (3), esant atitinkamai komponentų sudėčiai, susideda iš aliuminio ir (arba) titano arba aliuminio ir (arba) cirkonio oksido sluoksnio.