1. Didelės talpos medžio sulos atitirpinimo būdas, apimantis šaldyto gėrimo atitirpinimą talpoje, kurioje integruota šildymo sistema šalto gėrimo atitirpinimui ir maišymo sistema atitirpintam gėrimui išstumti, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad talpoje (konteineryje) (l) sulą (3) užšaldo giliu šaldymu iki-18–20 °C, sušaldytame sulos (3) ledo centre įgręžia vertikalų 10–20 cm diametro kanalą ( 4), kurio 1/3 dalį užpildo atitirpintos sulos ledo gręžimo liekanomis, ir į kurias įleidžia kaitinimo elementą (5), virš kurio stacionariai įtaiso siurblį (6), kuris žiedinės cirkuliacijos vyksmu nepertraukiamai 44–48 val. maišo atitirpstančią sulą konteineryje (l) iki visiško jos atitirpinimo sulai pasiekus 0 °C ir per išleidimo kraną (9), įtaisytą konteinerio (l) apačioje, sulą (3) surenka inde (10).

2. Būdas pagal l punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad optimalus talpos (l) (pramoninio konteinerio) tūris 1000 l.

3. Būdas pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad siurblį (6) kanale ( 4) įtaiso taip, kad jo įsiurbimo anga (7) būtų panardinama į atitirpintą sulą kanale (4), o išmetimo anga (8) būtų virš atitirpintos sulos paviršiaus.

4. Būdas pagal 3 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad optimalus kaitinimo elemento galingumas 3–6 kW .

5. Būdas pagal 3 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad optimalus siurblio galingumas 0,2–0,3 kW, našumas 900 1/h.

6. Būdas pagal 4 ir 5 punktus b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kaitinimo elementas ir siurblys prijungiami prie elektros tinklo.