Išradimas priskiriamas medicinos sričiai yra susijęs su fiksavimo įtaisu skirtu paciento galvos imobilizavimui, su gydymo įranga arba medicinos prietaisu vykdant gydymo procedūras galvos srityje. Stereotaktinio rėmo pozicionavimo sistema, apimanti stereoskopinio rėmo tvirtinimo prie žmogaus galvos minkštas pripučiamas silikonines kontaktines pagalvėles, tvirtinamas prie stereoskopinio rėmo priekinės pusės ir galinės pusės vidinės dalies, kurios per lanksčius vamzdelius (šlangutes) sujungtos su rankinėmis oro padavimo pompomis. Oro padavimą į pagalvėles galima reguliuoti per vožtuvėlius. Rėmo padėties fiksavimas žmogaus (paciento) galvos atžvilgiu atliekamas rankiniu būdu, paduodant suspaustą orą į minkštas pripučiamas kontaktines pagalvėles, priklausomai nuo gydymo ar operacijos pobūdžio.