1. Stereotaktinio rėmo pozicionavimo sistema, apimanti stereotaktinio rėmo tvirtinimo prie žmogaus galvos priemones  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad stereotaktinio rėmo (1) tvirtinimo prie žmogaus galvos priemonės yra tuščiavidurės, pripučiamos, minkštos, silikoninės kontaktinės pagalvėlės (2‘, 2‘‘, 2‘‘‘‚ 2‘‘‘‘), kur dvi minėtos minkštos silikoninės kontaktinės pagalvėlės (2‘, 2‘‘) yra pritvirtintos prie stereotaktinio rėmo priekinės pusės (P) ir dvi kitos minkštos silikoninės kontaktinės pagalvėlės (2‘‘‘, 2‘‘‘‘) yra pritvirtintos prie stereotaktinio rėmo (1) galinės pusės (G), abiem atvejais atitinkamų pusių (P, G) vidinėse dalyse, kur kontaktinių pagalvėlių (2‘, 2‘‘) priekinės pusės (P) dalies pora yra sujungta su viena rankine pompa (3‘), o kontaktinių pagalvėlių (2‘‘‘, 2‘‘‘‘) galinės pusės (G) dalies pora yra sujungta su viena kita rankine pompa (3‘‘), kur rankinės pompos (3‘, 3‘‘) yra skirtos valdyti minėtų kontaktinių pagalvėlių (2‘, 2‘‘, 2‘‘‘‚ 2‘‘‘‘) porų pripūtimui.

2. Stereotaktinio rėmo pozicionavimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo kad suspausto oro srautas kontaktinėse pagalvėlėse (2‘, 2‘‘, 2‘‘‘‚ 2‘‘‘‘) reguliuojamas oro srauto skirstytuvais (5‘, 5‘‘), kiekvienai pagalvėlei atskirai.