Ultragarsinis pėdos kraujotakos stimuliavimo įrenginys apima vidpadį ant kurio vienos pusės yra pritvirtinta lanksti plokštelė, apimanti bent du bimorfinius pjezoelementus, arba bent tris bimorfinius pjezoelementus, kurie elektriniais laidais yra pajungti prie ultragarsinio generatoriaus ir valdiklio (paveiksluose neparodyti), sudarant bimorfinį pjezoelektrinį keitiklį. Pajungus ultragarsinį generatorių, tam tikro dažnio elektriniai signalai, sužadina bimorfiniuose pjezoelektriniuose keitikliuose mechanines deformacijas, o jų sklidimą vidpadyje ir lanksčioje plastikinėje plokštelėje reguliuoja valdiklis. Taip mechaninė deformacija bangos pavidalu persiduoda į pėdos padą ir stimuliuoja kraujotaką visoje kojoje. Tokiu būdu yra skatinamas kraujo priplūdimas į audinius ir taip gerinama medžiagų apykaita, suaktyvinama limfos apytaka, skatinama odos ir poodžio mikrocirkuliacija, didinamas leukocitų kiekis kraujyje.