1. Ultragarsinis pėdos kraujotakos stimuliavimo įrenginys, apimantis vidpadį ir mechaninių virpesių sužadinimo priemonę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mechaninių virpesių sužadinimo priemonė yra bent du bimorfiniai pjezoelektriniai keitikliai (3) apimantys bimorfinius pjezoelementus, pritvirtintus prie lanksčios plokštelės, kuri yra pritvirtinta prie lankstaus vidpadžio (1) iš vienos jo pusės, kuri yra priešinga su pėdos padu besiliečiančiai pusei, sudarant bimorfinį vykdiklį.

2. Ultragarsinis pėdos kraujotakos stimuliavimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bimorfinis vykdiklis apima bent tris bimorfinius pjezoelektrinius keitiklius (3).