1. Butelio kamštis, apimantis sandarinimo įvorę (1), įtaisyta butelio kaklelyje, ir turintis išorinį apvalkalą (4), įtaisytą ant sandarinimo įvorės (1),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandarinimo įvorė (1) ir išorinis apvalkalas (4) yra pagaminti kaip atskiros detalės iš polimerinių medžiagų ir yra fiksuoti tarpusavyje ašine ir radialine kryptimis.

2. Kamštis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandarinimo įvorė (1) ir išorinis apvalkalas (4) yra pagaminti skirtingų spalvų.

3. Kamštis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandarinimo įvorė (1) ir išorinis apvalkalas (4) yra pagaminti iš polimerinių medžiagų, pasižyminčių skirtingais elastingumo ir standumo rodikliais.

4. Kamštis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandarinimo įvorės (1) išoriniame paviršiuje yra fiksavimo priemonės, padarytos ašinių briaunų (6) ir žiedinio griovelio (7) šoniniame paviršiuje formoje.

5. Kamštis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorinio apvalkalo (4) vidiniame paviršiuje yra padarytos atitinkamos fiksavimo priemonės kaip atitinkamos vertikalios briaunos (10), esančios sąveikoje su sandarinimo įvorės (1) ašinėmis briaunomis (6), ir žiedinis išsikišimas (13), esantis sąveikoje su sandarinimo įvorės (1) žiediniu grioveliu (7).

6. Kamštis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorinis apvalkalas (4) gali būti padarytas skaidrus.

7. Kamštis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandarinimo įvorė (1) yra pagaminta su žiedinėmis briaunomis (2) butelio kaklelio sandarumui.