1. Skysčio purkštuko antgalis skirtas naudoti aukšto slėgio vandens srovės sistemoje, apimantis antgalyje, nuo skysčio srovės galintį laisvai suktis elementą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nuo skysčio srovės galintis laisvai suktis elementas yra spiralės formos elementas (6), kuris gali laisvai suktis aplink purkštuko antgalyje standžiai įtvirtintą ašinį strypą (5) vandens čiurkšlės srautui tekant purkštuko antgalyje (2), pro spiralės formos elementą (6).

2. Skysčio purkštuko antgalis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spiralės formos elementas (6) yra sumontuotas ant ašinio strypo (5), statmenai iš purkštuko (3) ištekančiai vandens čiurkšlės srautui (4).

3. Skysčio purkštuko antgalis pagal 1 arba 2 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skysčio purkštuko antgalis (2) kartu su spiralės formos elementu (6) gali būti pasukamas apie purkštuko antgalio (2) išilginę ašį ir fiksuojamas skersai iš purkštuko antgalio (2) ištekančiai vandens čiurkšlei (4).