Šio išradimo objektas ‒ oro difuzorius, skirtas pastatų ventiliacinėms sistemoms, turintis patobulintus difuzoriaus korpuso konstrukciją ir lengvai nuimamo difuzoriaus deflektoriaus tvirtinimo prie difuzoriaus korpuso sistemą. Difuzorius susideda iš dviejų dalių: korpuso su oro įėjimo atvamzdžiu pajungimui prie ventiliacinės sistemos ortakio ir deflektoriaus, nuimamai ir reguliuojamai tvirtinamo prie difuzoriaus korpuso vidinės, t.y. išėjimo pusės. Difuzoriaus deflektorius pritvirtintas prie difuzoriaus korpuso, panaudojant šio išradimo spragtukinę tvirtinimo sistemą, kur deflektoriaus tvirtinimo prie difuzoriaus korpuso elementai kartu yra ir oro tarpo tarp difuzoriaus korpuso ir deflektoriaus reguliatoriai. Difuzoriaus korpuso vidinė geometrija suprojektuota taip, kad derinyje su deflektoriumi oro difuzorius sukuria Coanda efektą, kuris prispaudžia iš difuzoriaus išeinantį oro srautą prie lubų. Būdamas sumontuotas, oro difuzorius konstruktyviai išlieka vienoje plokštumoje su montuojamo paviršiaus vidine puse.