1. Biopreparatas, skirtas naftos produktais užterštam gruntui valyti, naudojant naftą oksiduojančių mikroorganizmų kompleksą kartu su mikroorganizmus maitinančių maistinių medžiagų mitybine terpe, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėtas mikroorganizmų mišinys apima bakterijų mikroorganizmus, gebančius oksiduoti naftos produktus, mielių mikroorganizmus, gebančius oksiduoti naftos produktus ir mikroskopinių grybų mikroorganizmus, gebančius oksiduoti naftos produktus.

2. Biopreparatas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad naftą oksiduojančių mikroorganizmų kompleksą sudarantys mikroorganizmai yra išskirti iš naftos produktais užterštų dirvožemių ir laboratorinėmis sąlygomis atrinktos aktyviausios padermės, kurios priklauso bakterijų: Klebsiella oxytoca B-30 padermei, Acinetobacter baumannii B-31 padermei, Rhodococcus fascians B-32 padermei, Pseudomonas koreensis B-33 padermei, Pseudomonas brassicacearum B-34 padermei; mielių: Yarrowia lipolytica M-238 padermei, Rhodotorula mucilaginosa M- 239 padermei, Rhodotorula diobovata M-240 padermei, Sporobolomyces roseus M- 241 padermei; mikroskopinių grybų: Trichoderma longibrachiatum G-222 padermei, Sarocladium kiliense G-223 padermei, Penicillium dierckxii G-224 padermei.

3. Naftos produktais užteršto grunto valymo būdas biopreparatu pagal 1–2 punktus b e s i s k i r i a n t i s šiais etapais:

a) užterštas gruntas supilamas į nuo 1,2 iki 1,7 m aukščio kaupus, kur pradinis naftos produktų (C10 –C40) kiekis užterštame grunte yra iki 50 g/kg užteršto grunto;

b) paruošiamas naftą oksiduojančių mikroorganizmų mišinys, kuris apima išskirtus iš naftos produktais užterštų dirvožemių ir atrinktas laboratorinėmis sąlygomis aktyviausias padermes, kurios priklauso bakterijų: Klebsiella oxytoca B-30 padermei, Acinetobacter baumanii B-31 padermei, Rhodococcus fascians B-32 padermei, Pseudomonas koreensis B-33 padermei, Pseudomonas brassicacearum B-34 padermei; mielių: Yarrowia lipolytica M-238 padermei, Rhodotorula mucilaginosa M-241 padermei, Rhodotorula diobovata M-240 padermei, Sporobolomyces roseus M-241 padermei; mikroskopinių grybų: Trichoderma longibrachiatum G-222 padermei, Sarocladium kiliense G-223 padermei, Penicillium dierckxii G-224 padermei;

c) paruošiama mitybinė terpė, kurios sudėtyje yra: amonio nitratas – 1,5 g; NPK (16-16-16) – 0,05 g; KCl – 0,25 g; cukrus – 0,85 g; dyzelinas – 3–6 ml; alaus misa – 15–20 ml; naftos produktais užterštas gruntas – 10 g; vanduo 1000 ml, mitybinės terpės pH 7;

d) vykdomas visų kartu, naftą oksiduojančių mikroorganizmų b) etape paruošto mikroorganizmų mišinio sužadinimas, panaudojant mitybinę terpę paruoštą c) etape, o sužadinimą vykdo maždaug 48 val., esant maždaug 24 °C temperatūrai;

e) sužadintas d) etape naftą oksiduojančių mikroorganizmų mišinys gausinamas maždaug 72 val. fermenteryje, esant maždaug 24 C temperatūrai, naudojant skystą mitybinę terpę, kurios sudėtyje yra amonio nitratas – 1,5 g; NPK (16-16-16) – 0,05 g; kalio chloridas – 0,25 g; dyzelinas – 4,0 ml; vanduo 1000 ml, kur terpės pH 7;

f) e) etape gautas naftą oksiduojančių mikroorganizmų sužadintas ir pagausintas mišinys skystos suspensijos pavidalu įterpiamas į valomą gruntą santykiu: 3 litrai suspensijos (108 KSV/ml) (KSV – kolonijas sudarantys vienetai) 0,5 m3 valomo grunto;

g) gruntas reguliariai, maždaug kas 2 savaites purenamas, maždaug kas mėnesį nustatomas mikroorganizmų kolonijas sudarančių vienetų (KSV/g) skaičius, maždaug kas mėnesį nustatomas dirvožemio pH, drėgmė ir temperatūra, bandymo pradžioje ir po kiekvieno mėnesio valymo nustatomas likutinis naftos produktų kiekis (g/kg) pagal LST EN ISO 16703 (LAND 89- 2010).