1. Konteinerių smulkiems daiktams laikyti formavimo būdas, apimantis konteinerio korpuso (1) suformavimą ir prie suformuoto korpuso dangtelio (3) tvirtinimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konteinerio korpusą suformuoja 3d FDM spausdintuvas.

2. Būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dangtelis (3) išpjaunamas iš skaidraus plastiko ant kurio dedama spauda arba lipdukas.

3. Būdas pagal 1–2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienas ar du dangteliai (3) tvirtinami varžteliais (8) arba vienas klijuojamas, o kitas tvirtinamas varžteliais (8).

4. Būdas pagal 1–3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpusas suformuojamas iš plastiko, tinkančio FDM technologijos spausdintuvams: PLA, PETG, ABS, ASA, Flex, HIPS, PA, PVA, PC, PP, CPE, PVB, NGEN ir kitų plastikų tinkančių FDM technologijos spausdintuvams.

5. Būdas pagal 1–4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpusas suformuojamas su papildomomis detalėmis (7) ir pertvaromis (9).

6. Būdas pagal 1–5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sienelė spausdinama trim būdais – pilnavidurė (5), tuščiavidurė (4) ir su vidinėmis pertvaromis (6).

7. Konteineris, pagamintas pagal 1–6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad susideda iš korpuso (1) su papildomomis detalėmis (7), ir pertvaromis (6), skaidraus plastiko dangtelio (3) su spauda ar lipduku, vieno ar dviejų dangtelių (3), tvirtinamų varžteliais (8) arba vieno klijuojamo ir kito tvirtinamo varžteliais.