1. Kiauryminio hidroizoliacinio tvirtinimo sistema (2.1, 3.1, 4.1, 5.1), apimanti mažiausiai

- hidroizoliacinį atraminį paviršių (2.2, 3.2, 4.2, 5.10) su bent viena tvirtinimui išgręžta kiauryme,

- tvirtinimo varžtinį elementą (2.3, 3.3, 4.3, 5.3),

- bent vieną poveržlės ir (arba) veržlės tipo elementą (2.6, 3.6, 4.6, 5.6);

- bent vieną hidroizoliacinę tarpinę,

kur

- tvirtinimo varžtinis elementas (2.3, 3.3, 4.3, 5.3), įkištas į atraminio paviršiaus (2.2, 3.2, 4.2, 5.10) kiaurymę, fiksuojamas iš abiejų atraminio paviršiaus pusių, o

- bent vienoje atraminio paviršiaus (2.2, 3.2, 4.2, 5.10) pusėje bent viena hidroizoliacinė tarpinė (2.4, 3.4, 4.4, 5.4) yra prispaudžiama bent vieno poveržlės ir (arba) veržlės tipo elemento (2.6, 3.6, 4.6, 5.6) prie hidroizoliacinio atraminio paviršiaus (2.2, 3.2, 4.2, 5.10) ir jo kiaurymės,

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sistema apima

- bent dvi hidroizoliacines tarpines (2.4, 3.4, 4.4, 5.4) ir (2.5, 3.5, 4.5, 5.5), kur viena tarpinė yra elastinga mažo slėgio centrinė tarpinė (2.4, 3.4, 4.4, 5.4), skirta hidroizoliuoti erdvę aplink atraminio paviršiaus kiaurymę, per kurią praeina varžtinis elementas (2.3, 3.3, 4.3, 5.3),

- antroji tarpinė yra aukšto slėgio periferinė tarpinė (2.5, 3.5, 4.5, 5.5), skirta hidroizoliuoti kontaktinį tarpą tarp poveržlės ir (arba) veržlės tipo elemento (2.6, 3.6, 4.6, 5.6) ir hidroizoliacinio atraminio paviršiaus (2.2, 3.2, 4.2, 5.10),

- o poveržlės ir (arba) veržlės tipo elementas (2.6, 3.6, 4.6, 5.6) turi centrinę įgaubą, talpinančią mažo slėgio centrinę tarpinę (2.4, 3.4, 4.4, 5.4), kur minėtos įgaubos dydis įtvirtintoje sistemoje (2.1, 3.1, 4.1, 5.1) užtikrina fiksuotą apribotą slėgį mažo slėgio tarpinei (2.4, 3.4, 4.4, 5.4), hidroizoliuojančiai atraminio paviršiaus kiaurymę.

2. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mažo slėgio centrinė tarpinė (2.4, 3.4, 4.4, 5.4) pagaminta iš elastingos gumos, silikono ar kitos hidroizoliacinėms tarpinėms naudojamos elastingos medžiagos.

3. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad aukšto slėgio periferinė tarpinė (2.4, 3.4, 4.4, 5.4) yra pagaminta iš EPDM gumos.

4. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad poveržlės ir (arba) veržlės tipo elementas (2.6, 3.6, 4.6, 5.6) yra pagamintas iš plieno.

5. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad poveržlės ir (arba) veržlės tipo elementas (2.6, 3.6, 4.6, 5.6) yra poveržlė, turinti centrinę įgaubą talpinti ir fiksuotu tūriu suspausti mažo slėgio centrinę tarpinę (2.4, 3.4, 4.4, 5.4), kur sistemos įtvirtinimo metu ši poveržlė priveržiama veržle.

6 Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad poveržlės ir (arba) veržlės tipo elementas (2.6, 3.6, 4.6, 5.6) yra veržlė, turinti centrinę įgaubą talpinti ir fiksuotu tūriu suspausti mažo slėgio centrinę tarpinę (2.4, 3.4, 4.4, 5.4).

7. Sistema pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad veržlė, turinti įgaubą, yra dvipusė (3.1).

8. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad poveržlės ir (arba) veržlės tipo elementas yra arkinės formos poveržlė (5.6), turinti 2 plokščias atramas, kurios, įtvirtinus sistemą (5.1), remiasi į atraminį hidroizoliacinį paviršių (5.10), o arkinės poveržlės (5.6) viduje esanti mažo slėgio centrinė tarpinė (5.4) prie atraminio paviršiaus (5.10) kiaurymės prispaudžiama reikiamu fiksuotu slėgiu su papildoma veržle (5.12) su diskine poveržle (5.11).

9. Sistema pagal bet kurį iš 1–8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tvirtinimo varžtinis elementas (2.3, 3.3, 4.3, 5.3) yra bet kuris iš šių:

- varžtas,

- medvaržtis,

- varžtas su inkaru (2.8, 3.8, 4.8, 5.8),

- varžtas su galvute ir sriegiu,

- varžtas su sriegiais abiejose pusėse,

- bet kuri šių variantų kombinacija, tinkama įtvirtinti varžtinį elementą (2.3, 3.3, 4.3, 5.3) hidroizoliacinio atraminio paviršiaus (2.2, 3.2, 4.2, 5.10) kiaurymėje iš abiejų šio paviršiaus pusių.

10. Kiauryminio hidroizoliacinio tvirtinimo sistema pagal bet kurį iš 1–9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad naudojama tvirtinti ant stogų paviršiaus išorines virš stogines konstrukcijas, mažiausiai šias:

• saulės modulius ir jų baterijas,

• sniego sulaikymo ant nuožulnaus stogo grėblius,

• stogų kopėčias ir tiltelius,

• antenas, jų atramas.

11. Kiauryminio tvirtinimo būdas naudojant sistemą pagal bet kurį iš 1–10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  s tuo, kad sistemos įrengimo ir išorinės konstrukcijos įtvirtinimo ant hidroizoliacinio atraminio paviršiaus metu

- hidroizoliacinė mažo slėgio tarpinė (2.4, 3.4, 4.4, 5.4) prispaudžiama poveržlės ir (arba) veržlės fiksuotu ribotu numatytu slėgiu, tokiu, kad ši mažo slėgio tarpinė išsiplečia aplink atraminio hidroizoliacinio paviršiaus (2.2, 3.2, 4.2, 5.10) kiaurymę, ją užsandarindama;

- antroji aukšto slėgio atraminė tarpinė (2.5, 3.5, 4.5, 5.5), esanti aplink hidroizoliacinę mažo slėgio tarpinę (2.4, 3.4, 4.4, 5.4), yra prispaudžiama prie atraminio hidroizoliacinio paviršiaus (2.2, 3.2, 4.2, 5.10), tos pačios arba kitos veržlės ir (arba) poveržlės tokiu slėgiu, kuris pakankamas išlaikyti ant atraminio paviršiaus tvirtinamos konstrukcijos apkrovą numatytomis atraminio paviršiaus ir išorinės konstrukcijos eksploatacijos sąlygomis.