Šis išradimas atskleidžia saulės baterijų modulių laikančios rėminės konstrukcijos tvirtinimo prie pastato stogo sistemą, apimančią tvirtinimo kablį (5.1), leidžiantį įvairiais būdais tvirtinti saulės modulių laikantį rėmą prie stogo konstrukcijos. Patobulintos konstrukcijos tvirtinimo kablys (5.1) leidžia minėtą rėmą tvirtinti tiek prie stogo gegnės, tiek prie loto. Papildomai, sistemos įgyvendinimo variantas gali apimti laikančio rėmo profilį (4.4), kuris turi papildomą vidinę jungiančią profilio skersinę briauną (pertvarą (4.15)), padidinančią profilio ir rėmo atsparumą išoriniams jėgos poveikiams, pavyzdžiui, rėmo konstrukcijos klupdymui. Išradime atskleista universaliau ant stogo montuojama saulės modulius laikanti konstrukcija.