Išradimas yra priskiriamas maisto pramonės įrenginiams, konkrečiai – keraminėms krosnims ir jose naudojamoms vyrių konstrukcijoms. Keraminės krosnys užima svarbią vietą rinkoje dėl savo unikalių privalumų. Keraminės krosnies viršutinis dangtelis paprastai sujungiamas su krosnies korpusu vyrių struktūra. Šiuo išradimu tobulinama vyrių konstrukcija. Keraminės krosnies vyrių struktūrą sudaro vyrių apatinis dangtelis (2) ir vyrių viršutinis dangtelis (1). Vyrių apatinio dangtelio (2) abiejose pusėse simetriškai įrengtos apatinės jungiamosios svirtys (9), o vyrių viršutinio dangtelio abiejose pusėse yra atitinkamos viršutinės jungiamosios svirtys (10). Vyrių viršutinėje dalyje yra palaikymo ašis (13), o vyrių apatinėje dalyje yra reguliuojamas palaikymo mechanizmas, atitinkantis palaikymo ašį (13). Vyrių apatinis dangtelis (2) yra aprūpintas lanko formos grioveliu (3), kuris riboja vyrių apatinio ir viršutinio dangtelių (9, 10) atidarymo bei uždarymo maksimalų kampą. Keraminę krosnį sudaro pagrindinis krosnies korpusas (28), krosnies viršutinis dangtelis (29); vyrių apatinis dangtelis (2) yra sujungtas su pagrindiniu krosnies korpusu (28), o vyrių viršutinis dangtelis (1) - su krosnies viršutiniu dangteliu (29).