1. Decentralizuotas tiekimo ir išmetimo įrenginys su šilumos atgavimu, kuriame yra gofruotas šilumokaitis (5) su keliais šilumos mainų ortakiais, ventiliatoriai (8), yra skirtas montuoti išorinėje pastato sienoje, sujungtas į vieną konstrukciją,  p a s i ž y m i n t i s  tuo, kad sieniniame modulyje (17) yra gofruotas šilumokaitis (5) su keliais bangos formos ar kitokių geometrinių formų šilumos mainų ortakiais pagal ilgį, U formos skerspjūvio, išdėstytų vienodais atstumais, sudarant ištisinę gofro pavidalo šilumos mainų segmentų erdvę, kurios abiejose pusėse yra aerodinaminio profilio separatoriai (2), už kurių priešpriešais, bet ne koaksialiai išdėstyti ventiliatoriai (8), kambario modulis (16) susideda iš korpuso (12), kurio priekiniame paviršiuje sumontuotas elektroninis ekranas (13), skirtas vizualiai stebėti įrenginio veikimą, korpuso šonuose sumontuota bent viena oro srautą blokuojanti sklendė (9), korpuso (12) viduje yra nuožulni pertvara (11), skirta keisti tiekiamo ir išmetamo srautų, einančių per sieninį ortakį, kryptį, kuomet ant kambario modulio (16) korpuso sumontuotas polimerinis triukšmo slopintuvas, patalpos išorėje sumontuotas gaubtas (18), kurio galinė dalis papildomai pagaminta su polinkiu tam tikru kampu, apsaugant įrenginį nuo statmenos vėjo krypties pastato sienos atžvilgiu.

2. Decentralizuotas tiekimo ir išmetimo įrenginys su šilumos atgavimu pagal 1 punktą,  p a s i ž y m i n t i s  tuo, kad separatoriuose (2) yra išorinės ir vidinės paskirstymo angos, išdėstytos šaškių lentelės tvarka, su poslinkiu vienu žingsniu.

3. Decentralizuotas tiekimo ir išmetimo įrenginys su šilumos atgavimu pagal 1 punktą,  p a s i ž y m i n t i s  tuo, kad ant pertvaros (11) yra sumontuotas oro valymo filtras (10) tiekimo ir išmetimo srautų krypčiai keisti.

4. Decentralizuotas tiekimo ir išmetimo įrenginys su šilumos atgavimu pagal 1 punktą,  p a s i ž y m i n t i s  tuo, kad skirstomosios / komutacinės plokštės (4) važiuoklė (6) yra pagaminta su galimybe keisti gaminio dydį.

5. Decentralizuotas tiekimo ir išmetimo įrenginys su šilumos atgavimu pagal 1 punktą,  p a s i ž y m i n t i s  tuo, kad šilumokaičio (5) konstrukcijoje yra sumontuoti du kaitinimo elementai.