Decentralizuotame tiekimo ir išmetimo įrenginyje su šilumos atgavimu yra gofruotas šilumokaitis su keliais šilumos mainų ortakiais, ventiliatoriais, jis skirtas montuoti išorinėje pastato sienoje ir sujungtas į vieną konstrukciją. Sieniniame modulyje yra gofruotas šilumokaitis su keliais šilumos mainų ortakiais, kurie yra bangos ar kitokios geometrinės formos pagal ilgį, U formos skerspjūvio, išdėstyti vienodais atstumais, sudarant ištisinę gofro pavidalo šilumos mainų segmentų erdvę, kurios abiejose pusėse yra aerodinaminio profilio separatoriai, už kurių priešpriešais, bet ne koaksialiai išdėstyti ventiliatoriai. Kambario modulis susideda iš korpuso, kurio priekiniame paviršiuje sumontuotas elektroninis ekranas, skirtas vizualiai stebėti įrenginio veikimo kontrolę. Korpuso šonuose sumontuota bent viena sklendė, skirta blokuoti oro srautą. Korpuso viduje yra nuožulni pertvara, kuri keičia tiekiamo ir išmetamo srautų, einančių per sieninį ortakį, kryptį. Ant kambario modulio korpuso sumontuotas polimerinis triukšmo slopintuvas. Patalpos išorėje įrengtas lauko gaubtas-grotelės, kurio galinė dalis papildomai pagaminta su polinkiu tam tikru kampu, apsaugant įrenginį nuo statmenos vėjo krypties pastato sienos atžvilgiu.