1. Galandimo kampo kreiptuvas, apimantis pagrindą (3) kuriame sumontuotas laikiklis (2) strypiniam galąstuvui, pasvirusiam vertikalios ašies atžvilgiu, laikyti, kur

minėtas pasvirimo kampas iš anksto pasirinktas priklausomai nuo norimo galandimo kampo, o minėtas laikiklis (2) sukonfigūruotas taip, kad į jį įstatytas galąstuvas gali užimti bent dvi pasvirusias padėtis vertikalios ašies atžvilgiu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindas (3) turi pakilimą (3‘) su vidine ertme (3‘‘), į kurią įstatytas ir ant ašies (1) pasukamai sumontuotas minėtas laikiklis (2), o ant pakilimo (3‘) nuimamai pritvirtintas galandimo kampo reguliatorius (4) su galimybe keisti jo tvirtinimo padėtį jį pasukant ir turintis iš anksto pasirinktos formos ir ilgio angą (4‘), per kurią praeina laikiklis (2) ir pasuktoje apie ašį (1) padėtyje atsiremia į reguliatoriaus (4) angos (4‘) kraštą, taip užfiksuojant pasirinktą galandimo kampą ir užtikrinant stabilų strypinio galąstuvo laikymą nustatytu kampu galandimo metu.

2. Kreiptuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kampo reguliatorius (4) yra disko pavidalo, kurio centrinėje dalyje esanti anga (4‘) yra glodi pailgo pavidalo simetrinė anga, o diskinis reguliatorius (4) turi nuimamam tvirtinimui skirtą priemonę, leidžiančią diskinį reguliatorių (4) tvirtinti prie pagrindo pakilimo 3‘ įvairiose jo pasuktose padėtyse, taip pakeičiant laikiklio (2) atsirėmimo vietą į diskinio reguliatoriaus angos (4‘) kraštą ir tuo pačiu pakeičiant galąstuvo galandimo kampą.

3. Kreiptuvas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nuimamam tvirtinimui skirta priemonė apima disko šonuose ratu išdėstytas skyles, o ant pagrindo pakilimo (3‘) numatytus bent du kaištelius 3‘‘‘, kurie tvirtinimo metu įsikiša į atitinkančias skyles (4‘‘), esančias priešingose disko dalyse, užfiksuojant reguliatoriaus (4) pasirinktą padėtį.

4. Kreiptuvas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nuimamam tvirtinimui skirta priemonė apima disko šonuose padarytas lenktas pailgas išpjovas (6), išdėstytas viena pieš kitą, ant pagrindo pakilimo bent dvi sriegines skyles (7), išdėstytas priešingose pagrindo pakilimo (3‘) pusėse ir bent du varžtus (5), kurie tvirtinimo metu praeina pro atitinkamas diske esančias išpjovas (6) priešingose disko dalyse ir įsisuka į atitinkančias sriegines skyles (7) pagrindo pakilime (3‘), užfiksuojant reguliatoriaus(4) pasirinktą padėtį.

5. Kreiptuvas pagal bet kurį iš 2–4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliatoriuje (4) esanti glodi pailgo pavidalo angą (4‘) yra ovalo arba elipsės arba dviejų susikertančių elipsių, arba dviejų susikertančių ovalų, arba dviejų susikertančių apskritimų pavidalo.

6. Kreiptuvas pagal bet kurį iš 1–5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikiklio (2) vidinės ertmės forma sukonfigūruota, pritaikant įstatyti skirtingų formų galandimo strypus.