Išradimas priklauso rankiniams įrankiams, skirtiems peilių ašmenims galąsti, būtent peilio galandimo kampo kreiptuvams. Pasiūlytas peilio galandimo kampo kreiptuvo pagrindas turi pakilimą, į kurio ertmę įstatytas galąstuvo laikiklis, kuris yra pritvirtintas prie pagrindo per ašį, su galimybe pasisukti į vieną ir į kitą pusę. Ant pagrindo pakilimo nuimamai pritvirtintas galandimo kampo reguliatorius, kuris korpuso centre turi specialios geometrijos angą, per kurią praeina galąstuvo laikiklis. Sukant reguliatorių aplink jo ašį, keičiasi galąstuvo laikiklio atramos taškas į reguliatoriaus angos kraštą ir tokiu būdu pakeičiamas galąstuvo pasvirimas vertikalės atžvilgių bei nulemiamas peilio galandimo kampą. Reguliatoriaus ertmė leidžia palaipsniui keisti galandimo kampus ir fiksuoti bet kurį pasirinktą galandimo kampą.