1. Opozicinis šaltojo garo variklis, apimantis šiluminę energiją absobuojantį kontūrą; pirmo šaltnešio kompresorių; pirmojo šaltnešio antrąjį šilumokaitį; pirmojo šaltnešio išsiplėtimo vožtuvą; antrojo šaltnešio įpurškiamos frakcijos šilumokaitį; antrojo šaltnešio rezervuarą; antrojo šaltnešio kondensato vožtuvus, antrojo šaltnešio įpurškimo į ertmę prieš membraną cikliškai atsidarantį vožtuvą; antrojo šaltnešio kondensato išleidimo-separavimo rezervuarą; antrojo šaltnešio skystos frakcijos įpurškimo ertmę; membraną; alkūninį veleną su smagračiu; antrojo šaltnešio purkštuko vožtuvą; antrojo šaltnešio purkštuko siurblį,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai apima

membranos (11) talpinimo ir veikimo kamerą (11‘), apimančią antrojo šaltnešio įpurškimo pirmą ertmę (10(2)), esančią vienoje membranos (11) pusėje, skirtą užpildyti antrojo šaltnešio garais ir antrojo šaltnešio įpurškimo antrą ertmę (10(1)), skirtą užpildyti antrojo šaltnešio garais, kur minėtos pirma ertmė (10(1)) ir antra ertmė (10(2)) yra viena nuo kitos sandariai, naudojant membraną (11), atskirtos ertmės,

antrąjį purkštuką (14(2)), skirtą antrojo šaltnešio įpurškimo į antrąją ertmę (10(2)),

antrojo purkštuko vožtuvą (13.2)

antrąjį cikliškai atsidarantį vožtuvą (14(2)).

2. Opozicinio šaltojo garo variklio pagal 1 punktą veikimo būdas, apimantis du darbo etapus su skirtingais šaltnešiais vienas nuo kito atskirtuose kontūruose, kur pirmas darbo etapas apima pirmo šaltnešio aplinkos šilumos pernešimą antrojo šaltnešio kaitinimui šilumokaityje, o antras darbo etapas apima antro šaltnešio išgarinimą, kur antras šaltnešis, garų formoje, yra tiekiamas į ertmes (10(1)) ir (10(2)) membranos padėties pakeitimui, kur membranos (11) padėties pasikeitimas suka alkūninį veleną su smagračiu

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

antrasis šaltnešis absorbuoja pirmojo šaltnešio antrame šilumokaityje (3) pirmojo darbo etapo metu koncentruotą šiluminę energiją,

antrojo šaltnešio garai kyla link pirmojo cikliškai atsidarančio vožtuvo (14(1)) ir atskirai link antrojo cikliškai atsidarančio vožtuvo (14(2)), kurie atsidaro cikliškai, priklausomai nuo membranos (11) padėties membranos kameroje (11‘), kur

membranai (11) praėjus viršutinę kraštinę padėtį membranos kameroje (11‘), antrasis cikliškai atsidarantis vožtuvas (14(2)) atsidaro ir antrojo šaltnešio garas užpildo antrąją ertmę (10(2)), esančia membranos kameroje (11‘) už membranos (11), tuo pačiu slegia membraną (11) ir atlieka mechaninį darbą, kur

pirmoje ertmėje (10(1)), esančioje membranos kameroje (11‘) prieš membraną (11), tuo pat metu vyksta kondensacija, inspiruojama įpurškiant antrojo šaltnešio per pirmos ertmės (10(1)) purkštuką (15(1)),

membranai (11) pasiekus kraštinę apatinę padėtį membranos kameroje (11‘), antrojo šaltnešio kondensatas iš pirmosios ertmės (10(1)) per kondensato vožtuvą (9) yra išleidžiamas į kondensato surinkimo rezervuarą (8) ir ten antrasis šaltnešis yra išseparuojamas, kur sunkesnė frakcija eina į antrojo šaltnešio, įpurškiamos frakcijos šilumokaitį (5), lengvesnė, ir lengviau išgaruojanti, į antrojo šaltnešio rezervuarą (6)

smagračiui (12) sukantis, ciklas, vykęs 180 laipsnių veleno posūkio viršutinėje membranos (11) dalyje, membranos kameros (11‘) antroje ertmėje (10(2)), likusius 180 laipsnių kartojasi apatinėje dalyje, membranos kameros (11‘) pirmoje ertmėje (10(1)),

atsidaro vožtuvas (14(1)) ir garas užpildo membranos kameros (11‘) pirmą ertmę (10(1)), o tuo pat metu viršutinėje dalyje, membranos kameros (11‘) antroje ertmėje (10(2)) vyksta kondensacija, tokiu būdu mechaninė energija generuojama per visą smagračio (12) apsisukimą, 360˚ veleno posūkio, membranai (11) judant į viršutinę kraštinę padėtį ir apatinę kraštinę padėtį membranos kameroje (11‘).

3. Opozicinio šaltojo garo variklio veikimo būdas pagal 2 punktą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

skirtingose membranos (11) pusėse sukuriamas didesnis slėgių skirtumas, nei slėgių skirtumas tarp atmosferinio slėgio ir besikondensuojančio antrojo šaltnešio slėgio,

sukuriant mechaninę energiją vieną membranos pusę veikia antrojo šaltnešio garų slėgis, didesnis už atmosferinį slėgį.