Išradimas priskiriamas energijos transformavimo mašinoms, transformuojančioms žemų temperatūrų šiluminę energiją į mechaninę energiją. Žemų temperatūrų šiluminė energija koncentruojama į aukštesnių temperatūrų šiluminę energiją ir konvertuojama į mechaninę energiją pasitelkus šaltnešių skysčių fazinius virsmus skystis-dujos, dujos-skystis. Išradimas susijęs su analogo („Atmosferinio slėgio šaltojo garo variklis ir jo veikimo būdas“ Nr. EP3457052; LT Nr. 6635) galimybių praplėtimu, keičiant jo konstrukciją ir mechaninės energijos generavimo pobūdį ir galimybes, radikaliai padidinant galios / svorio santykį ir praplečiant galimybes dirbti su skirtingų virimo ir kondensacijos temperatūrų šaltnešiais skysčiais, kurių darbinis slėgis variklyje visiškai atsietas nuo atmosferinio slėgio. Kitaip tariant, išradimas, opozicinis šaltojo garo variklis, tampa ne atmosferinio slėgio varikliu, bet šaltnešio (arba išgarintų jo sudedamųjų dalių) darbinio slėgio varikliu, kuris nebeturi esminių prototipo trūkumų: generuoja mechaninę energiją per visą 360 laipsnių veleno apsisukimą (prototipe tik 180 laipsnių); pasitelkiami ženkliai didesni slėgių skirtumai, nei analoge (prototipe slėgiai apsiriboja tik atmosferiniu slėgiu); ženklus variklio galios / svorio santykio pagerinimas (teoriškai daugiau nei du kartus); tampa įmanoma naudoti pigesnius ir ekologiškesnius šaltnešius ar (ir) jų mišinius bei sudedamąsias dalis.